### Aufgabe 1

- Programmplanung (25 P)

Für die Bearbeitung der Aufgaben 1 sind unterschiedliche Lösungswege möglich. Die Eingangszustände des Mikrocontrollers in Abhängigkeit des Kartenlesegerätes können direkt über eine Bit-Abfrage oder indirekt über eine Byte-Abfrage in Verbindung mit einer XOR-Verknüpfung erfolgen.

In der Musterlösung ist das Beispiel der Byteabfrage dargestellt. Dieser Lösungsweg erfordert zusätzliche Kenntnisse über digitale Verknüpfung und zusätzliche Kenntnisse über die Verwendung des STATUS-Registers.

- Programme (55 P)

### Programm zu Aufgabe 1

- ;Schließanlagensteuerung in Assembler: Aufgabe 1

- include p16f84.inc

- processor 16f84

- _config _XT_OSC&_CP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF

- org 0

- bsf          STATUS,RP0

- movlw     b'00000111'

- movwf    TRISA

- clrf          TRISB

- bcf          STATUS,RP0

- movlw 	b'00000000'

- movwf PORTB

- Loop

- movlw b'00000001'

- xorwf PORTA,0

- BTFSC STATUS,2

- call STUFE1

- movlw b'00000010'

- xorwf PORTA,0

- BTFSC STATUS,2

- call STUFE2

- movlw b'00000100'

- xorwf PORTA,0

- BTFSC STATUS,2

- call STUFE3

- goto Loop

- STUFE1	movlw b'00000111'

- movwf  PORTB

- retlw 0

- STUFE2	movlw b'00000110'

- movwf  PORTB

- retlw 0

- STUFE3 movlw b'0000011'

- movwf  PORTB

- retlw 0

- end

### Programmkommentar zu Aufgabe 1

- Kommentar

- Standardbezeichnungen vom PIC16F84 werden dem Assembler übergeben

- Festlegung des Prozessortyps

- Festlegung der Konfigurationsbits z. B. Oszillatortyp

- Programmstartadresse

- Umschaltung auf die Registerbank 1

- Arbeitsregister wird mit dem Byte geladen

- Das Byte vom Arbeitsregister wird in das Register  TRISA geschrieben Portdefinition RA0, RA1, RA2 als Eingänge zur Auswertung des Magnetkartenlesegerätes

- PortB Definition als Ausgänge für die Steuerung der Magnetschalter (Türen, Schränke)

- Es wird zurück auf die Registerbank 0 geschaltet

- Die Bitfolge 00000000 wird ins Arbeitsregister übertragen

- Der Inhalt des Arbeitsregisters wird in Register PORTB übertragen (Rücksetzen der Ausgänge von PORTB)

- Beginn der Endlosschleife

- Schreibe die Bitfolge 00000001 in das Arbeitsregister

- XOR-Verknüpfung des Inhaltes des Arbeitsregisters mit dem Inhalt des Registers PORTA (Zustand der Eingänge) und schreibe das Ergebnis ins Arbeitsregister

- Überprüfe das 2. Bit des STATUS-Registers (ZERRO-BIT), ist das ZERRO-BIT 0 dann überspringe den nächsten Befehl, das ZERRO-BIT ist 1, wenn das Ergebnis der XOR-Verknüpfung 0 ist (Abfrage Stufe 1)

- Rufe das Unterprogramm Stufe1 auf, alle drei Magnetschalter werden eingeschaltet

- Wie 14 nur Bitfolge 00000110

- Wie 15

- Wie 16 (Abfrage Stufe 2)

- Aufruf Unterprogramm Stufe2 (Magnetschalter für Werkstattür und Werkzeugschrank werden eingeschaltet

- Wie 14 nur Bitfolge für 00000011

- Wie 15

- Wie 16 (Abfrage Stufe 3)

- Aufruf Unterprogramm Stufe3 (Magnetschalter für Werkstattür und Bürotür werden eingeschaltet

- Ende der Endlosschleife

- Sprungmarke für Unterprogramm Stufe1, schreibe Bitfolge 00000111 ins  Arbeitsreg.

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTB, schalte damit alle Magnetschalter ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Sprungmarke für Unterprogramm Stufe2, schreibe Bitfolge 00000110 in das Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTB, schalte damit die Magnetschalter der Werkstatttür und der Werkzeugschränke ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Sprungmarke für Unterprogramm Stufe3, schreibe Bitfolge 00000011 in das Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTB, schalte damit die Magnetschalter für die Bürotür und die Werkstatttür ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Programmende

- Domäne und Dienste (13 P)

Es bietet sich an, eine Domäne anzulegen, über die sämtliche Logon-Vorgänge ausgeführt werden können.

Die Verwaltung einer Windows-2000-Domäne erfolgt über die Verzeichnisdienste von Active Directory. Als Basis hierfür ist es notwendig, eine DNS-Struktur einzurichten, mit deren Hilfe die Namen der Hosts im Netzwerk in einem logischen System zusammengeführt werden, was die Administration und Orientierung innerhalb des Systems erleichtert.

Der Name dieser DNS-Domäne ist autohaus.de.

Zur Entlastung des Domänenkontrollers und des Netzwerkes wird für das neue Dienstleistungszentrum ein weiterer DNS-Domänenkontroller eingerichtet, der die Subdomäne dielei.autohaus.de bedient. Um die Domänenkontroller zu entlasten, kann für jeweils weitere 50 Hosts ein replizierter Kontroller eingerichtet werden.

Auf den Controllern wird als Dienst jeweils Active Directory eingerichtet, in die das DNS integriert wird.

- Einrichtung (23 P)

Server:

|  | Einrichtungsschritt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
|  | Installation von Windows 2000 Server, | Voraussetzungen: der Rechner muss von CD-ROM bootfähig sein Es befindet sich mindestens eine 1GB große freie Partition auf dem Rechner |
|  | Einrichten des Administratoraccounts | Zur weiteren Verwaltung des Servers |
|  | Installation der benötigten Netzwerkadapter- und Grafikkartentreiber | Notwendige Treiber auf Datenträgern vorhanden |
|  | Installieren des aktuellen Servicepacks und aller sicherheitsrelevanten Patches | Zugang zum Servicepack und Patches möglich (Datenträger oder Internet), zum Schließen vorhandener Sicherheitslücken von Windows 2000 |
|  | Einstellen der Netzwerkeigenschaften: IP-Adresse: 192.168.1.2 Subnetzmaske: 255.255.255.240 | Für den Layer-3-Zugang zum Netzwerk |
|  | Einrichten des DNS: Einrichten des DNS-Domänennamens, der zugleich Arbeitsgruppenname ist (autohaus.de) Server als Stammnamensserver einrichten (Name: meister.autohaus.de) Forward- und Reverse-Lookupzone mit dynamischer Aktualisierung | Siehe 1.1 Basis für DNS in der Domäne Name zur IP bzw. IP zum Namen, wichtig bei der Verwendung von DHCP |
|  | Einrichten einer untergeordneten DNS-Domäne (dielei.autohaus.de) mit Server für das Dienstleistungszentrum (Name: meisterlein.dielei.autohaus.de) (IP: 192.168.1.50) | Zur Entlastung des Stammnamensservers |
|  | Einrichten der Stammdomäne: Server meister als Domänenkontroller mit Aktive Directory festlegen Domänenname ist der DNS-Domänenname | Basis für Domäne |
|  | Einrichten der untergeordneten Domäne dielei.autohaus.de durch Hochstufen des Servers meisterlein.dielei.autohaus.de zum Domänenkontroller | Entlastung des Stammdomänenservers und der Netzwerkstruktur |

Workstation:

|  | Einrichtungsschritt | Bedingungen |
| --- | --- | --- |
| 1. | Installation von Windows 2000 pro, Festlegen des Administratoraccounts | Der Rechner muss von CD-ROM bootfähig sein Es befindet sich mindestens eine 1GB große freie Partition auf dem Rechner |
| 2. | Installation der benötigten Netzwerkadapter- und Grafikkartentreiber | Notwendige Treiber auf Datenträgern vorhanden |
| 3. | Installieren des aktuellen Servicepacks und aller sicherheitsrelevanten Patches | Zugang zum Servicepack und Patches möglich (Datenträger oder Internet), zum Schließen vorhandener Sicherheitslücken von Windows 2000 |
| 4. | Einstellen der Netzwerkeigenschaften: IP-Adresse automatisch beziehen DNS-Server automatisch beziehen | Für den Kontakt zum Netzwerk für die Einbindung ins DNS |
| 5. | Anmelden der Clients bei der Domäne | Kontakt zur logischen Struktur |

- Zentrale Benutzerverwaltung

Eine Domäne ist eine logische Verwaltungseinheit, die sich auch über dezentrale Teilnetze erstrecken kann. Damit ist es möglich, eine zentrale Benutzerverwaltung für alle Rechner dieser Domäne einzurichten. Der Aufbau mehrerer Domänen widerspricht diesem Gedanken und erhöht den Verwaltungsaufwand erheblich, da zwischen den einzelnen Domänen so genannte Vertrauensstellungen aufzubauen sind.

Die Aufgabe der zentralen Benutzerverwaltung übernimmt der Domänenkontroller  (DC), zum Schutz vor Ausfall sowie zur Entlastung des DC können in der Domäne noch ein oder mehrere weitere Domänenkontroller  eingerichtet werden.

Das Domänenkonzept bietet dem Systemverwalter mehrere Vorzüge:

Er muss Benutzer und Gruppen nur noch auf einem Rechner und nicht auf allen Rechnern der Domäne einrichten.

Sicherheitsrichtlinien und Profile werden zentral auf einem Server (DC) für alle Benutzer der Domäne verwaltet.

Die Hauptaufgabe von Gruppen besteht darin, Rechte und Privilegien von Benutzern zu bündeln. Benutzer mit gleicher Privilegienstruktur werden in einer Gruppe zusammengefasst.

Lokale Gruppen der Domäne:
Diesen Gruppen können nur Rechte und Berechtigungen in der eigenen Domäne zugewiesen werden. Lokale Gruppen können globale Gruppen als Mitglied aufnehmen (Gruppenverschachtelung).

Globale Gruppen der Domäne:
Global bedeutet, dass dieser Gruppe Rechte und Berechtigungen in mehr als einer Domäne zugewiesen werden können. Wichtig wird dieser Unterschied bei der Arbeit mit vertrauenden/vertrauten Domänen. Aber auch die Möglichkeit der Gruppenverschachtelung bietet effektive Möglichkeiten der Privilegienzuordnung innerhalb einer Domäne.

Benutzerprofile enthalten die Desktopeinstellungen von Benutzern. Man unterscheidet bei Benutzerprofilen:

Lokale Profile: Ein Benutzer, der auf mehreren Rechnern eingerichtet ist, kann entsprechend viele verschiedene Benutzerprofile besitzen.

Servergespeicherte Profile: Meldet sich ein Benutzer an einer Domäne an, wird sein Profil aus dem im Benutzerprofilpfad angegebenen Dateiverzeichnis geladen. Das heißt, der Benutzer erhält immer seine vertraute Arbeitsumgebung, unabhängig vom Standort seines aktuellen Arbeitsplatzes. Ein Nachteil zentral gespeicherter Profile kann die hohe Netzlast im Rahmen der Anmeldung sein, wenn sehr umfangreiche Profildateien zu laden sind.

Vom Benutzer zu ändernde Profile/nicht zu ändernde Profile:

Die Endung der Datei Ntuser.* bestimmt, ob ein Benutzer sein Profil verändern darf :

Ntuser.dat: Profil veränderbar

Ntuser.man: Profil nicht veränderbar

### Aufgabe 3

- (29 P)

Beschreibung der ERM-Elemente

(1) Entitäten und Entitätstypen (Entitätsmengen)

Entitäten sind Objekte und Subjekte beliebiger Art, z. B. die Kunden Müller und Schulze.

Entitäten mit gleichen Eigenschaften werden zu Entitätstypen zusammengefasst und als Rechtecke dargestellt.

In relationalen Datenbanken nehmen Tabellen die Entitätstypen auf.

(2) Beziehungen und Beziehungstypen

Mit Beziehungen werden Entitäten miteinander verknüpft, z. B. hält ein Kunde ein Fahrzeug.

Beziehungstypen beschreiben die numerische Ausprägung der Beziehung. Sie geben an, wie viele Datensätze der beiden Entitäten miteinander verbunden sind, z. B. wie viele Fahrzeuge jeder Kunde besitzt.

Die Beziehungen werden als Raute gezeichnet und mit einer Linie zu den betreffenden Entitäten versehen.

Es gibt drei Varianten von Beziehungstypen:

1-zu-1-Beziehung:
Jedem Element einer Entität ist genau ein Element einer anderen Entität zugeordnet und umgekehrt.
Dieser Beziehungstyp ist in diesem Beispiel nicht vorhanden.

1-zu-N-Beziehung:
Einem Element einer Entität sind eines oder mehrere Elemente einer anderen Entität zugeordnet, z. B. ein Kunde besitzt mindestens ein Fahrzeug.

N-zu-M-Beziehung:
Einem Element einer Entität sind mehrere Elemente einer anderen Entität zugeordnet und umgekehrt, z. B. ein Teil wird in mehreren Aufträgen verwendet und umgekehrt.
Diese doppelten Einträge sind in einer eigenen Datentabelle einzurichten. Erkennbar wird diese Erweiterung an der Raute, die mit einem Rechteck versehen wird.
Auch dieser Beziehungstyp ist in diesem Beispiel nicht vorhanden.

(3) Attribute (Eigenschaften) und Attributausprägungen (Domänen)

Attribute charakterisieren eine Entität, z. B. hat eine Kunde eine Kundennummer, einen Namen, eine Anschrift, usw.

Sie werden als Blasen um die Entität gezeichnet und über eine Linie mit dieser verbunden.

Attribute bilden die Datenspalten einer Datenbank-Tabelle.

Der zulässige Wertebereich eines Attributes ist die Domäne, z. B. das Attribut „PLZ“ besteht aus fünfstelligen Ziffern von 00000 bis 99999.

- (12 P)

INSERT INTO Lagerstamm_Teile (TeileNr, Bezeichnung, Mindestbestand,

Anfangsbestand, Einheit, Gebinde)

VALUES (’1H0 253 087’, ’Abgasrohr’, ’0’, ’0’, ’Stück’, ’1’);

DELETE FROM Lagerstamm_Teile

WHERE TeileNr = ’1H6 827 025’;

UPDATE Lagerstamm_Teile

SET Mindestbestand = 5

WHERE TeileNr = ’ 3A9 853 630’;

SELECT *

FROM Lagerstamm_Teile

WHERE Anfangsbestand = 0 AND Mindestbestand = 0

ORDER BY Bezeichnung ASC;

- (19 P)

Mit Datenintegrität ist die Sicherung eines korrekten und widerspruchsfreien Datenbestand gemeint. Sie wird unter Access erreicht, indem der Administrator bestimmte Feldeigenschaften der Attribute festlegt und zwischen den verbundenen Tabellen die Beziehungsoption „Mit referentieller Integrität“ einstellt.

Geeignete Feldeigenschaften:

Eingabeformat
Festlegung des Eingabeformats von Zahlen. Weicht die Eingabe von der Definition ab, wird die Eingabe von Access abgelehnt (sog. Eingabefilter). Der Eingabeformat-Assistent bietet eine umfangreiche Hilfe bei der Festlegung.

Standardwert:
Der Wert, der in dieses Feld eingetragen wird, erscheint bei jedem neuen Datensatz als Vorgabewert, den der Nutzer akzeptieren oder überschreiben kann.

Gültigkeitsregel:
In diesem Feld wird der Wertebereich eines Feldes festgelegt, z. B. >=“1000“ UND <“10000“ oder IN (“Bottrop“; “Essen“; “Gelsenkirchen“; „Gladbeck“)“

Gültigkeitsmeldung:
Der hier eingegebene Text wird bei der Verletzung der Gültigkeitsregel angezeigt, z. B. falsche Kundennummer.

Eingabe erforderlich:
Falls man JA auswählt, muss der Nutzer auf jeden Fall Daten in dieses Feld eintragen.

Leere Zeichenfolge:
Bei den Datentypen Text und Memo kann man auch leere Zeichenketten eingeben („“), die nichts (NULL) enthalten.„“

Referentielle Integrität

Die referentielle Integrität bezieht vor auf die Überprüfung von Fremdschlüsseln.

So sollten z. B. keine Teile gelöscht werden können, solange es noch Lagerbestände gibt.

Außerdem sollten nur Teile gelagert werden, die es auch tatsächlich existieren (erkennbar an der TeileNr).

- (24 P)

Frame-Technik

Mit Frames wird der Browser-Bildschirm in Abschnitte eingeteilt, die jeweils unterschiedliche HTML-Dateien anzeigen können.

Beispielsweise ist ein Frame ist für die Darstellung der Inhalte vorgesehen, der andere Frame nimmt die Hyperlinks (entweder reine Texte oder verlinkte Grafiken) für die Auswahl der Web-Seiten auf.

Arbeitsprinzip einer Web-Datenbank

Die Wartungsdaten werden speziell für jeden Nutzer individuell zum Zeitpunkt der Anforderung der Website aufgebaut (sog. dynamische Web-Seite).

Die Web-Seite ist mit einer Auswahlmöglichkeit versehen, um die benötigten Wartungsdaten selektieren zu können.

Realisiert wird das mit HTML-Formularen, die mit Namen versehen sind.

Hat der Nutzer seine Wahl getroffen, klickt er auf einen Button oder Hyperlink, mit dem ein Skript gestartet wird, das die Daten vom DB-Server anfordert. Meistens handelt es sich um PHP- oder Perl-Skripte, die von einer Script-Engine auf dem Web-Server ausgeführt werden (sog. Server-sided Scripting).

Die Namen der Formulare aus der HTML-Seite dienen im Skript als Variable, um die weitere Verarbeitung ausführen zu können, z. B. Plausibilitätsprüfungen, usw.

Das Skript stellt über geeignete Befehle die Verbindung zum DB-Server, zur Datenbank und den Tabellen her.

Außerdem enthält das Skript Variablen zur Speicherung von SQL-Befehlen, mit denen die Daten abgerufen oder manipuliert werden können.

Ein Abfragebefehl fordert den SQL-Server auf, die Daten bereitzustellen bzw. zu verändern.

Wurde das erfolgreich durchgeführt, gibt der DB-Server die Daten (einschließlich Return-Code) zurück.

Das Skript muss nun die Daten in Form einer HTML-Seite aufbereiten, damit es vom Browser gelesen werden kann.

Das Ergebnis wird an den Web-Server übergeben, der es dann an den anfordernden Browser weiterleitet.

- (16 P)

<html><head><title>Gebrauchtwagen</title></head><body>

<table align="center" width="750"><tr>

<td width="250"><b>Gebrauchte Fahrzeuge</b></td>

<td width="250" align="center"><a href="gebrauchtwagen1.html">Zurück</a></td>

<td width="250" align="right"><a href="home.html">Startseite</a></td></tr>

</table>

<hr align="center" width="750"><h1 align="center">Pkw</h1>

<form name="gebrauchtwagenauswahl" action="gebrauchtwagen.php">

<table align="center" width="300">

<tr><th>Hersteller</th><th>Verkaufspreis</th></tr>

<tr>

<td align="center"><select size="1" name="hersteller">

<option value="Alle" selected>Alle</option>

<option value="Audi">Audi</option>

<option value="BMW">BMW</option>

<option value="Ford">Ford</option>

<option value="VW">VW</option>

<option value="Sonstige">Sonstige</option></select></td>

<td align="center"><select size="1" name="verkaufspreis">

<option value="beliebig" selected>Beliebig</option>

<option value="10000">bis 10.000</option>

<option value="15000">bis 15.000</option>

<option value="20000">bis 20.000</option>

<option value="25000">bis 25.000</option>

<option value="99999">über 25.000</option></select></td></tr>

<tr>

<td colspan="2">&nbsp;</td></tr>

<tr>

<td colspan="2"><input type="submit" value="Suchen"></td></tr>

</table></form></body></html>

Eine befriedigende Leistungs ist bei Erreichen von mindesten 45% der Gesamtpunktzahl erzielt. Ein gute Leistung ist bei Erreichen von mindestens 75% der Gesamtpunktzahl erzielt.