### Aufgabe 1

- Der I2C-Bus besteht aus zwei seriellen Leitungen SDA (seriell data) und SCL (seriell clock). Bei der Datenkommunikation sind in der Regel (Beispiel) der Master (µC) und der Slave (AD/DA-Wandler) beteiligt. Der Master initiiert durch die Startbedingung und beendet durch die Stopbedingung den Datenaustausch (Pegel).

Über ein Adressbyte können verschiedene Slavebausteine vom Master angesprochen werden. Der Datentransfer kann in beide Richtungen erfolgen. Der Empfänger bestätigt das empfangene Signal mit einem Acknowledge (aktive Low = fortsetzen des Datentransfers, 1 Ende des Datentransfers). Für den PCF 8591 muss vom Controller zusätzlich ein Steuerbyte geschickt werden, um die genau Funktion des Umsetzers zu definieren. Die Reihenfolge des Datenflusses lautet dann: Startbit, Adressbyte, Steuerbyte, Datenbyte, Stopbit

Das Adressbyte setzt sich wie folgt zusammen:

MSB							LSB

1	0	0 	1	A2	A1	A0	R/W

|      fest vom Hersteller   |     def. Benutzer     |         lese analoge Daten

1	0	0	1	0	0	0	1

Nach dieser Auswahl müssen vom Anwender für das Adressbyte die Programmiereingänge A0, A1 und A2 mit Masse verbunden werden.

Das Steuerbyte setzt sich wie folgt zusammen (Datenblatt):

MSB							LSB

0	0	0	0	0	1	0	0

fest |analog|    analog    | fest |Wechsel  |Nummer der Eingänge

|Ausg.  |  Eingänge |        |Eingänge|

Bei dieser Auswahl für das Steuerbyte werden die Eingänge AIN0, AIN1, AIN2 und AIN3 mit dem Bezugspotential nach Masse verwendet (Bit 5. u. 6 LOW). Mit dem dritten Bit (HIGH) wird die Multiplexerfunktion eingeschaltet, die einen Wechsel der Abfrage der Eingangskanäle bewirkt. Die Auslese beginnt bei Eingang AIN0 (Bit 1 u. 2 LOW). Der analoge Ausgang bleibt ausgeschaltet (Bit 7 LOW).

Das Datenbyte kann Werte zwischen 0 und 255 (0 V und 5 V) annehmen. Diese Datenwerte und Spannungswerte sind proportional. z. B. 2,5 V       1 0 0 0  0 0 0 0

- zu Aufgabe 1.1

- // I2C Kommunikation  bei 4 MHz

- #include <16F84A.h>

- #pragma config |= 0b.1111.1111.0010

- #pragma bit sda @ PORTA.3          // Datenleitung SDA

- #pragma bit scl @ PORTA.2          // Taktleitung SCL

- #pragma bit tsda @ TRISA.3         // Datenleitung SDA IN/AUT - Umschalter

- #pragma bit tscl @ TRISA.2         // Taktleitung SCL  IN/AUT - Umschalter

- void bstart(void)     		// Funktion Startbit

- {

- sda=1;				//    Ruhezustand sda=1 definieren

tsda=0;   			//

PINs für sda u. scl als Ausgänge definieren

- tscl=0;				//

- scl=0;				//    Taktleitung auf 0 setzen

- nop();				//     Verzögerung um ein Arbeitszyklus (4 Taktzyklen)  1 µs

scl=1;				//

Startbedingung:

scl = 1

5 µs Verzögerung

sda von 1 nach 0

- nop2();				//

- nop2();				//

- nop();				//

- sda=0;				//

nop2();				//

5 µs Verzögerung

- nop2();				//

- nop();				//

- scl=0;				//     scl  = 0

- nop2();				//     2 µs  Verzögerung

- }

- void bstop(void) 			 //  Funktion Stopbit

- {

- tsda=0;      				 //   sda als Ausgang defenieren

sda=0;					//

Bedingung vor  Stopbit:

sda = 0

3 µs Verzögerung

scl = 1

- nop2();					//

- nop();					//

scl= 1;					//

Stopbedingung:

scl = 1

3 µs Verzögerung

sda von 0 nach 1

- nop2();					//

- nop();					//

- sda=1;					//

- nop2();					//      2 µs Verzögerung

- scl= 0;   				//       scl  = 0

nop2();					//

3 µs Verzögerung

- nop();					//

- }

- bit bitein (void)       			//    Funktion Bit lesen

- {

- bit din;					//    Bitdeklaration

tsda=1;   				//

scl als Ausgang u sda als Eingang definieren

- tscl=0;					//

sda=1;					//

Anfangsbedingung

- scl=1;					//

nop2();					//

5 µs Verzögerung

- nop2();					//

- nop();					//

- din=sda;				//     übergebe den Zustand von sda nach bit din

- scl=0;					//     setze scl = 0, Endbedingung für das Auslesen

- return din;				//     übergebe Wert von din

- }

- void bitaus (bit dout) 			//   Funktion Bit schreiben

- {

- tsda=0;    				//   sda als Ausgang setzen

- sda=dout;				//   Wert von dout über sda senden

- nop();					//   warte 1 µs

- scl=1;					//   scl = 1: Gültigkeit des sda-Signals

nop2();					//

sda für 4 µs gültig

- nop2();					//

- scl=0;					//   beende die Gültigkeit von sda

- }

- char lesen(void)        			//  Funktion Byte lesen

- {

- char DATEIN, i ;			// 8 Bit  Variablendeklaration

for(i=0;i<8;i++)				//

in einer Schleife, die 8 mal durchläuft, wird der Wert der Funktion bitein an die Position 0 der Variablen DATEIN geschrieben und jeweils die Bits von DATEIN um eine Position nach links verschoben

- {					//

- DATEIN =DATEIN<<1;		//

- if( bitein() ) DATEIN.0=1;		//

- }					//

- return DATEIN;				//  übergebe den Wert DATEIN

- }

- bit schreib (char DATAUT)		//  Funktion Byte schreiben

- {					//

- char i ;					//  8 Bit  Variablendeklaration

for(i=0;i<8;i++)			//

in einer Schleife, die 8 mal durchläuft, wird das höchste Bit  der  Variablen DATAUT an die Funktion bitaus übergeben und jeweils die Bits von DATAUT um eine Position nach links verschoben

- {					//

- bitaus(DATAUT.7 );			//

- DATAUT =DATAUT<<1;		//

- }					//

- return bitein(); 				//   Funktionsaufruf bitein, lese Acknowledge

- }

- void main(void)       // Lösung: kommentiertes Programm für eine analoge Datenauslese

- {

- anfang:				  //Sprungmarke Endlosschleife

- bstart();              		 // Start - Bedingung einstellen

schreib(145);           		 // Bauteiladresse senden (lesen) 10010001 = dez 145 s. o.

schreib(4);              		// Steuerbyte senden 	               00000100 = dez 4    s. o.

- char k, d, temp, wind, licht, luftf;//Variablendeklaration

- for(k=0;k<4;k++)		//Beginn der Zählschleife

- {

- d=lesen();              	// Port-Expander lesen

- switch(k)         		 //Mehrfachauswahl zur Unterscheidung der Wetterdaten

- {

- case '0' :

- bitaus (0)	   	//sende Bestätigungssignal (Acknowledge)

- temp = d		//speichern der Temperatur in variable temp

- break;

- case '1' :

- bitaus (0)		//sende Bestätigungssignal (Acknowledge)

- wind = d		//speichern der Winstärke in variable wind

- break;

- case '2' :

- bitaus (0)		//sende Bestätigungssignal (Acknowledge)

- licht = d			//speichern der Beleuchtungsstärke in variable licht

- case '3' :

- bitaus (1)		//sende Bestätigungssignal (NOTAcknowledge)

- luftf = d		//speichern der Luftfeuchtigkeit in variable luftf

- break;

- }		//Ende der Mehrfachauswahl

- }			//Ende der Zählschleife

- bstop();                		// Stop - Bedingung einstellen

- goto  anfang;			//Ende der Endlosschleife

- }

- Die Auflösung eines AD-Umsetzers beschreibt seine Genauigkeit. Sie ist abhängig von dem Eingangsspannungsbereich und der Wortbreite.

Umax=ULSB⋅zz=2n−1z=28−1z=255ULSB=UmaxzULSB=5V255ULSB=19,53mV

Der Quantisierungsfehler ist ein systematischer Fehler, der durch die Quantisierungsstufen bei jedem Umsetzer auftritt. Er verhält sich umgekehrt proportional zur Wortbreite n.

UF=Ua(z)−UeUF=±12ULSBUF=±12⋅19,53mVUF=±9,77mV

Der PCF8591 arbeitet nach dem Prinzip der successiven Approximation (Wägeverfahren). Mit einer Sampel- and Hold-Stufe wird das Signal abgetastet und für die Umsetzzeit gehalten. Im ersten Schritt wird vom successiven Approximationsregister das höchste Bit (MSB) 1 gesetzt. Diese Bitfolge mit dem höchsten Bit 1 und den restlichen Bits 0 wird zum DA- Umsetzer geschickt. Der DA-Umsetzer wandelt diese Zahl in eine Spannung (etwa der halbe Eingangsspannungsbereich des Umsetzers) und vergleicht diese Spannung über einen Komparator mit der gehaltenen Eingangsspannung. Ist die Eingangsspannung größer als die Spannung des DA-Umsetzers, liefert der Komparator eine 1 zum successiven Approximationsregister und das MSB bleibt 1 gesetzt. Ist die Eingangsspannung kleiner als die Spannung des DA-Umsetzers, liefert der Komparator eine 0 zum successiven Approximationsregister und das MSB wird 0 gesetzt. Beim zweiten Schritt wird das zweithöchste Bit getestet, indem zum geprüften MSB das zweithöchste Bit 1 gesetzt wird. Diese Bitfolge mit den restlichen Bits 0 wird wieder zum DA- Umsetzer geschickt, der diese Ausgangsspannung wieder über einen Komparator mit der gehaltenen Eingangsspannung vergleicht. Ist die Eingangsspannung größer als die Spannung des DA-Umsetzers, liefert der Komparator eine 1 zum successiven Approximationsregister und das zweithöchste Bit bleibt 1 gesetzt andernfalls wird es 0. Dieser Vorgang wird mit den weiteren Bits bis zum LSB durchgeführt.

Anhand dieses Umsetzprinzips kann man erkennen, dass der Umsetzer für dieses Beispiel acht Umsetzzyklen benötigt. Ein Umwandler nach dem Parallelverfahren (Flaschwandler) benötigt jedoch nur ein Zyklus und ist damit wesentlich schneller. Der Schaltungsaufwand (2n – 1 Komparatoren) ist dafür aber wesentlich höher. Umsetzer nach dem Zählverfahren arbeiten ähnlich dem Prinzip der successiven Approximation. Anstelle des Registers hat dieser Umsetzer einen Vorwärts-Rückwärts-Zähler. Dieser arbeitet wesentlich langsamer (in ULSB – Schritten) als ein Umsetzer nach dem Wägeverfahren.

In unserem Beispiel sollen vier Sensorsignale gemessen werden. Temperatur, Windgeschwindigkeit, Beleuchtungsstärke und Luftfeuchtigkeit sind Wetterdaten, die sich vergleichsweise langsam ändern. Die geforderte Auflösung von 8 Bit ist auch nicht sehr hoch. Daher können kostengünstige Umsetzer verwendet werden, die nach dem Wägeverfahren oder dem Zählverfahren arbeiten.

### Aufgabe 2

- Vernetzung der Gebäude

A

B

C

D

E

zentraler LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link

Remote

Bridge

Remote

Bridge

100Base-T

100Base-T

LWL

LWL

LWL

LWL

### Fortsetzung 2.1

100Base-T-Etagenswitch mit LWL-Uplink

100Base-T (E)

LWL (D)

LWL (C)

LWL

LWL

LWL (A)

Etage 3

Etage 2

Etage 1

Etage 0

100Base-T

100Base-T

100Base-T-Etagenswitch mit  LWL-Uplinks

LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link als Gebäude- und Standortverteiler

100Base-T

Gebäude B:

- Benötigte Netzwerkkomponenten

| Nr. | Netzwerksegment | Gebäude | Komponente | Zweck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gelände | B | LWL-Switch mit 100Base-T/1000Base-T-Link | Gelände und Gebäudeverteiler |
|  | Gebäude | A, B, C, D | LWL-Switch | Gebäudeverteiler |
|  | Gebäude | E | 100Base-T -Switch | Gebäude- und Etagenverteiler |
|  | Gelände | für E | Remote Bridge | Ankopplung von Gebäude E |
|  | Etagen 1-3 | A | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0+3 | B | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0-2 | C | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0-2 | D | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 1-3 | A | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen 0+3 | B | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen0-2 | C | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen 0-2 | D | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Gebäude | E | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen | alle | Cat5e-Kabel (Patch- und Verlegekabel) | Anschluss der Hosts an die Etagenverteiler |
|  | Gebäude, Gelände | A-D | LWL | Anschluss der Etagenverteiler an die Gebäudeverteiler bzw. der Gebäudeverteiler an den Geländeverteiler |
|  | Gelände | für E | Cat7-Kabel | Anschluss der Bridge an den Gebäudeverteiler E bzw an den Geländeverteiler |

Switch: Ein S. dient der Verbindung von Hosts bzw. Netzwerksegmenten. Switches lesen ankommende Datenrahmen während einer Übertragung ganz oder teilweise und schalten die Verbindung nur zu dem Anschluss (Port), an dem das Gerät für den jeweiligen Datenrahmen bestimmt ist, durch. In der Regel passiert das auf Layer 2-Ebene, zuweilen aber auch auf Layer 3, wobei dann allerdings von einem Router die Rede ist.

Als Etagenverteiler sind 100Base-T-Verbindungen (100 Mbit/s) mit Sicherheit schnell genug, um allerdings Flaschenhalseffekte zu den Gebäudeverteilern zu vermeiden ist eine Weiterleitung der Daten über eine deutlich schnellere LWL-Verbindung (einige Gbit/s) sinnvoll. Außerdem besteht so die Möglichkeit, bei Erweiterungen des Netzwerkes die Gebäudeverkabelung unangetastet zu lassen.

Auf Geländeebene ist aus den genannten Flaschenhalseffekten eine komplette LWL-Verkabelung sinnvoll. Eine Ausnahme stellt die Verbindung zu Gebäude E dar, hier ist es notwendig, Datenübertragungskapazitäten von Fremdanbietern anzumieten, da sich das Verlegen eigener Leitungen über solche Distanzen verbietet. Zu Gebäude D wird sich vermutlich mit einigem Verwaltungsaufwand eine Verbindung legen lassen.

Der Transfer der Daten kann über sogenannte Remote-Bridges erfolgen, die die Verbindung über die WAN-Leitung ermöglicht. Mit dem 100/1000Base-T-Link am Geländeverteiler werden Erweiterungsmöglichkeiten offen gehalten.

Fortsetung 2.2

Patchfelder dienen der direkten physikalischen Verbindung zwischen Koppelelementen wie Switches und den einzelnen Hosts. Von P. führen festverlegte Datenkabel sternförmig zu den Anschlussdosen.

Cat5e-Kabel stellen den Standard für 100Mbit/s-Datenübertragungen dar.

Cat7-Kabel ermöglichen Datenübertragungen mit bis zu 1Gbit/s. Sie finden Verwendung um zukünftigen Ausbauten des Netzwerkes Rechnung zu tragen.

- Alternativvorschläge

| Nr. | Funktion | Komponente | Alternativen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gebäudeverteiler A-D | LWL-Switch | 100Base-T-Switch mit 1GB-Uplink |
|  | Geländeverteiler | LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link | 1GB-Switch |
|  | Gebäudeverteiler E | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | 100Base-T-Switch |
|  | Anbindung E | Remote Bridge | Modem- oder ISDN-Verbindung |
|  | Datenverbindung Gelände und Gebäude | LWL | Cat5e-Kabel |

Die Alternativvorschläge sind jeweils deutlich preisgünstiger und für den status quo in vielerlei Hinsicht ausreichend. Bis auf die Etagenverteiler werden alle Koppelelemente um mindestens eine Geschwindigkeitsstufe langsamer. Damit wird einerseits eine zukünftige Modernisierung des Netzwerks erschwert, da dann praktisch alle Bestandteile getauscht werden müssten, andererseits wird es auch schon heute bei größerem Datenaufkommen zu Engpässen in den Knoten kommen.

Die neue Anbindung des Gebäudes E (4.) ist nur für ein relativ geringes Datenaufkommen geeignet.

Die Gebäudeverkabelung mit (5.) Cat5e-Kabeln ist dem aktuellen Stand der Technik aufgrund ihrer mangelnden Bandbreite nicht mehr angemessen.

- Konzept für neues Aufgabenprofil

Es bietet sich für dieses neue Anforderungsprofil ein Virtuelles LAN-Konzept (VLAN) an. Bei diesem Verfahren werden beliebige Endgeräte im ganzen LAN zu logischen, eigenständigen Netzen gruppiert. So ist gewährleistet, dass nur die Hosts der jeweiligen Netzwerkgruppen zueinander in Kontakt treten können.

Es wird unterschieden zwischen Layer 1, Layer 2 und Layer 3 VLANs. Bei Layer 1 VLANs werden die einzelnen Ports der Switches den jeweiligen VLANs zugeordnet. Diese Zuordnung wird mit entsprechender Managementsoftware vorgenommen.

Beim Layer 2 VLAN werden in den Switches ebenfalls Tabellen geführt, allerdings werden die Datenrahmen nicht über festgelegte Anschlüsse innerhalb bestimmter VLANs vermittelt sondern ausschließlich abhängig von der MAC-Adresse.

Layer 3 VLANs werden ausschließlich über die jeweiligen Netzwerkadressen (z.B. IPs) gesteuert. Sie entsprechen damit der vorgegebenen Subnetzstruktur. Deshalb benötigen sie keine speziellen Switches. Der große Unsicherheitsfaktor dieser Lösung ist, dass Netzwerkadressen frei vergeben werden und insofern Manipulationen durch Umkonfigurieren der Netzwerkadresse eines Hosts ohne Zugangsberechtigung möglich wären.

Layer 1-VLAN-Switching ist ein relativ starres Konzept, da bei eventuellen Veränderungen der Zuordnung der Hosts die Ports manuell nachgeführt werden müssen.

Ideal ist insofern das Layer 2-VLAN-Switching, da hier große Flexibilität mit hoher Sicherheit gepaart ist.

### Aufgabe 2

- Vernetzung der Gebäude

A

B

C

D

E

zentraler LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link

Remote

Bridge

Remote

Bridge

100Base-T

100Base-T

LWL

LWL

LWL

LWL

### Fortsetzung 2.1

100Base-T-Etagenswitch mit LWL-Uplink

100Base-T (E)

LWL (D)

LWL (C)

LWL

LWL

LWL (A)

Etage 3

Etage 2

Etage 1

Etage 0

100Base-T

100Base-T

100Base-T-Etagenswitch mit  LWL-Uplinks

LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link als Gebäude- und Standortverteiler

100Base-T

Gebäude B:

- Benötigte Netzwerkkomponenten

| Nr. | Netzwerksegment | Gebäude | Komponente | Zweck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gelände | B | LWL-Switch mit 100Base-T/1000Base-T-Link | Gelände und Gebäudeverteiler |
|  | Gebäude | A, B, C, D | LWL-Switch | Gebäudeverteiler |
|  | Gebäude | E | 100Base-T -Switch | Gebäude- und Etagenverteiler |
|  | Gelände | für E | Remote Bridge | Ankopplung von Gebäude E |
|  | Etagen 1-3 | A | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0+3 | B | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0-2 | C | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 0-2 | D | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Etagenverteiler |
|  | Etagen 1-3 | A | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen 0+3 | B | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen0-2 | C | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen 0-2 | D | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Gebäude | E | Patchfeld | Anschlüsse / Hosts |
|  | Etagen | alle | Cat5e-Kabel (Patch- und Verlegekabel) | Anschluss der Hosts an die Etagenverteiler |
|  | Gebäude, Gelände | A-D | LWL | Anschluss der Etagenverteiler an die Gebäudeverteiler bzw. der Gebäudeverteiler an den Geländeverteiler |
|  | Gelände | für E | Cat7-Kabel | Anschluss der Bridge an den Gebäudeverteiler E bzw an den Geländeverteiler |

Switch: Ein S. dient der Verbindung von Hosts bzw. Netzwerksegmenten. Switches lesen ankommende Datenrahmen während einer Übertragung ganz oder teilweise und schalten die Verbindung nur zu dem Anschluss (Port), an dem das Gerät für den jeweiligen Datenrahmen bestimmt ist, durch. In der Regel passiert das auf Layer 2-Ebene, zuweilen aber auch auf Layer 3, wobei dann allerdings von einem Router die Rede ist.

Als Etagenverteiler sind 100Base-T-Verbindungen (100 Mbit/s) mit Sicherheit schnell genug, um allerdings Flaschenhalseffekte zu den Gebäudeverteilern zu vermeiden ist eine Weiterleitung der Daten über eine deutlich schnellere LWL-Verbindung (einige Gbit/s) sinnvoll. Außerdem besteht so die Möglichkeit, bei Erweiterungen des Netzwerkes die Gebäudeverkabelung unangetastet zu lassen.

Auf Geländeebene ist aus den genannten Flaschenhalseffekten eine komplette LWL-Verkabelung sinnvoll. Eine Ausnahme stellt die Verbindung zu Gebäude E dar, hier ist es notwendig, Datenübertragungskapazitäten von Fremdanbietern anzumieten, da sich das Verlegen eigener Leitungen über solche Distanzen verbietet. Zu Gebäude D wird sich vermutlich mit einigem Verwaltungsaufwand eine Verbindung legen lassen.

Der Transfer der Daten kann über sogenannte Remote-Bridges erfolgen, die die Verbindung über die WAN-Leitung ermöglicht. Mit dem 100/1000Base-T-Link am Geländeverteiler werden Erweiterungsmöglichkeiten offen gehalten.

Fortsetung 2.2

Patchfelder dienen der direkten physikalischen Verbindung zwischen Koppelelementen wie Switches und den einzelnen Hosts. Von P. führen festverlegte Datenkabel sternförmig zu den Anschlussdosen.

Cat5e-Kabel stellen den Standard für 100Mbit/s-Datenübertragungen dar.

Cat7-Kabel ermöglichen Datenübertragungen mit bis zu 1Gbit/s. Sie finden Verwendung um zukünftigen Ausbauten des Netzwerkes Rechnung zu tragen.

- Alternativvorschläge

| Nr. | Funktion | Komponente | Alternativen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gebäudeverteiler A-D | LWL-Switch | 100Base-T-Switch mit 1GB-Uplink |
|  | Geländeverteiler | LWL-Switch mit 100/1000Base-T-Link | 1GB-Switch |
|  | Gebäudeverteiler E | 100Base-T-Switch mit LWL-Uplink | 100Base-T-Switch |
|  | Anbindung E | Remote Bridge | Modem- oder ISDN-Verbindung |
|  | Datenverbindung Gelände und Gebäude | LWL | Cat5e-Kabel |

Die Alternativvorschläge sind jeweils deutlich preisgünstiger und für den status quo in vielerlei Hinsicht ausreichend. Bis auf die Etagenverteiler werden alle Koppelelemente um mindestens eine Geschwindigkeitsstufe langsamer. Damit wird einerseits eine zukünftige Modernisierung des Netzwerks erschwert, da dann praktisch alle Bestandteile getauscht werden müssten, andererseits wird es auch schon heute bei größerem Datenaufkommen zu Engpässen in den Knoten kommen.

Die neue Anbindung des Gebäudes E (4.) ist nur für ein relativ geringes Datenaufkommen geeignet.

Die Gebäudeverkabelung mit (5.) Cat5e-Kabeln ist dem aktuellen Stand der Technik aufgrund ihrer mangelnden Bandbreite nicht mehr angemessen.

- Konzept für neues Aufgabenprofil

Es bietet sich für dieses neue Anforderungsprofil ein Virtuelles LAN-Konzept (VLAN) an. Bei diesem Verfahren werden beliebige Endgeräte im ganzen LAN zu logischen, eigenständigen Netzen gruppiert. So ist gewährleistet, dass nur die Hosts der jeweiligen Netzwerkgruppen zueinander in Kontakt treten können.

Es wird unterschieden zwischen Layer 1, Layer 2 und Layer 3 VLANs. Bei Layer 1 VLANs werden die einzelnen Ports der Switches den jeweiligen VLANs zugeordnet. Diese Zuordnung wird mit entsprechender Managementsoftware vorgenommen.

Beim Layer 2 VLAN werden in den Switches ebenfalls Tabellen geführt, allerdings werden die Datenrahmen nicht über festgelegte Anschlüsse innerhalb bestimmter VLANs vermittelt sondern ausschließlich abhängig von der MAC-Adresse.

Layer 3 VLANs werden ausschließlich über die jeweiligen Netzwerkadressen (z.B. IPs) gesteuert. Sie entsprechen damit der vorgegebenen Subnetzstruktur. Deshalb benötigen sie keine speziellen Switches. Der große Unsicherheitsfaktor dieser Lösung ist, dass Netzwerkadressen frei vergeben werden und insofern Manipulationen durch Umkonfigurieren der Netzwerkadresse eines Hosts ohne Zugangsberechtigung möglich wären.

Layer 1-VLAN-Switching ist ein relativ starres Konzept, da bei eventuellen Veränderungen der Zuordnung der Hosts die Ports manuell nachgeführt werden müssen.

Ideal ist insofern das Layer 2-VLAN-Switching, da hier große Flexibilität mit hoher Sicherheit gepaart ist.

Aufgabenstellung 3.1 (21 P)

Aufgabe 3.1a) 11 Punkte

| Schule (Sna, Str, Plz, Ort, Lae, Bre, Hoe) Wetterdaten (Sna (FS), Dat, Uhr, Tmp, Wig, Wir, Nds, Rlf) | 2,5 3,5 |
| --- | --- |
| Entitäten sind Tabellen | 1 |
| Attribute sind die Spalten | 1 |
| Unterstrichene Attribute sind Primärschlüssel | 1 |
| Umsetzung der 1:m-Beziehung: der Primärschlüssel der Schultabelle wird als Fremdschlüssel-Spalte in die Wetterdaten-Tabelle übertragen. | 2 |

Aufgabe 3.1b) 10 Punkte

Schule

Koordinator

hat

Sna

Str

Plz

Ort

1

m

Name

Vorname

Von

Bis

Meßstelle

Wetterdaten

liefert

1

m

hat

1

m

MStID

Sna

Lae

Bre

Hoe

MStID

Dat

Uhr

Tmp

…

- Enitäten (2 P)

- Attribute (4 P)

- Beziehungen mit Kardinaltät (4 P)

Aufgabenstellung 3.2 (17 P)

| a) | Einrichtung der Tabelle schulen mit den Spalten id, Name, Str, Plz und Ort. Die Spalte id ist Primärschlüssel und wird automatisch inkrementiert. Die anderen Spalten nehmen Text variabler Breite auf. | 3 |
| --- | --- | --- |
| b) | Nachträgliche Erweiterung der Tabelle schulen um die Spalte Hoe, die Fliesskommawerte aufnimmt. | 2 |
| c) | Eingabe eines Datensatzes in die Tabelle schulen in die angegebenen Spalten mit den nach Values stehenden Werten. | 1 |
| d) | Auswahl der Orte aus der Tabelle schulen. Doppelt vorkommende Werte werden nur einmal ausgegeben. | 2 |
| e) | Wie d), aber falls eine Ortsangabe fehlt, wird dieser NULL-Wert nicht mit ausgegeben. | 1 |
| f) | Es wird gezählt, wie viele verschiedene Orte es gibt. Leereinträge in de Orte-Spalte werden nicht mitgezählt. | 2 |
| g) | Ausgabe von Schulename, Datum und Temperatur für alle Schulen, deren Wetterdaten gespeichert sind. Als einschränkendes Kriterium muss die Temperatur über 20 Grad Celsius liegen. | 3 |
| h) | Ausgabe der Durchschnittstemperatur für jede Schule, gruppiert nach Schule. | 2 |
| i) | Wie h), aber die Durchschnittstemperatur muß über 15 Grad Celsius liegen. | 1 |

Aufgabenstellung 3.3 (62 P)

Aufgabe 3.3a (26,5 P)

Bei dieser Aufgabe sollte die Schülerlösung berücksichtigen, dass die SQL-Abfrage und die Ausgabetabelle variabel sind. Je nachdem welche Wetterdaten der Nutzer angezeigt bekommen möchte, muss der SQL-Befehl und die Ausgabe angepasst werden. Den SQL-Befehl ergänzt man in Abhängigkeit von der ausgewählten Tabellenspalte durch mehrere IF-Befehle. Die Datenausgabe muss gestaltet werden, dass Tabellen unterschiedlicher Breite ausgegeben werden.

| <html> <head><title>Wetter-Datenbank</title></head> <body> <h2>Wetter-Datenbank<br>Ausgabe der Wetterdaten</h2> <b>Schule</b>: Berufskolleg der Stadt Bottrop<br> <a href="wetterdaten-abrufen.php">Zurück</a><br><br> <?php $verb=mysql_connect("localhost","root","") or die ("MySQL-Fehler"); mysql_select_db("abitur2007", $verb) or die ("Datenbank-Fehler"); $sql="SELECT Dat"; if ($_GET['Tmp'] == "on"){$sql.=", Tmp";}; if ($_GET['Wig'] == "on"){$sql.=", Wig";}; if ($_GET['Wir'] == "on"){$sql.=", Wir";}; if ($_GET['Nds'] == "on"){$sql.=", Nds";}; if ($_GET['Rlf'] == "on"){$sql.=", Rlf";}; $sql.=" FROM wetter WHERE Sid=9"; $erg=@mysql_query($sql, $verb) or die ("Abfragefehler"); $zeile=mysql_fetch_object($erg); echo "<table border='1'>"; // Ausgabe Tabellenkopf echo "<tr bgcolor='ccccff'>"; for($i=0; $i<mysql_num_fields($erg); $i++) { echo "<td>".mysql_field_name($erg,$i)."</td>"; }; echo "</tr>"; // Ausgabe Tabellenzeilen while($zeile = mysql_fetch_row($erg)) { echo "<tr>"; for($i=0; $i<mysql_num_fields($erg); $i++) { echo "<td>$zeile[$i]</td>"; }; echo "</tr>"; }; echo "</table>"; ?> </body></html> | 0,5 0,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 0,5 0,5 2 2 0,5 2 0,5 2 2 0,5 0,5 |
| --- | --- |
|  | 26,5 |

Aufgabe 3.3b (35,5 P)

schule-auswahl.php

| <html><head><title>Wetter-Datenbank</title></head> <body> <h2>Wetter-Datenbank<br>Auswahlformular Schulen</h2> <table border="0"> <?php $verb=mysql_connect("localhost","root","") or die ("MySQL-Fehler"); mysql_select_db("abitur2007", $verb) or die ("Abitur2007-Fehler"); $sql="SELECT id, Name, Ort FROM schulen"; $erg=mysql_query($sql, $verb) or die ("Abfragefehler"); $merker = ""; while($zeile = mysql_fetch_object($erg)) { echo "<tr bgcolor='ccccff'>"; if ($zeile->Ort == $merker) { echo "<td>&nbsp;</td>"; } else { echo "<td>".$zeile->Ort."</td>";}; echo "<td>".$zeile->Name."</td>"; echo "<td><a href='schule-bearbeiten.php?id=".$zeile->id."'>bearbeiten</td>"; echo "</tr>"; $merker=$zeile->Ort; }; ?> </table></body></html> | 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 3 0,5 1 |
| --- | --- |
|  | 14 |

schule-bearbeiten.php

| <?php $verb=mysql_connect("localhost","root","") or die ("MySQL-Fehler"); mysql_select_db("abitur2007", $verb) or die ("Abitur2007-Fehler");; $sql="SELECT * FROM schulen WHERE id=".$_GET['id']; $erg=@mysql_query($sql, $verb) or die ("Abfragefehler"); $zeile=mysql_fetch_object($erg); ?> <html><head><title>Wetter-Datenbank</title></head><body> <h2>Wetter-Datenbank<br>Bearbeitungsformular Schulen</h2> <form action="schule-bearbeiten2.php" method="get"> <table border="0"> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>ID</b></td> <td><?php echo $zeile->id; ?></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>Name</b></td> <td><?php echo $zeile->Name; ?></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>Strasse</b></td> <td><?php echo $zeile->Str; ?></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>PLZ / Ort</b></td> <td><?php echo $zeile->Plz; ?>&nbsp;<?php echo $zeile->Ort; ?></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>Web</b></td> <td><input type="text" size="50" name="Url" value="<?php echo $zeile->Url; ?>"></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>E-Mail</b></td> <td><input type="text" size="50" name="Email" value="<?php echo $zeile->Email;?>"></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>Telefon</b></td> <td><input type="text" size="50" name="Fon" value="<?php echo $zeile->Fon; ?>"></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>Fax</b></td> <td><input type="text" size="50" name="Fax" value="<?php echo $zeile->Fax; ?>"></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>Längengrad</b></td> <td><input type="text" size="10" name="Lae" value="<?php echo $zeile->Lae; ?>"></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>Breitengrad</b></td> <td><input type="text" size="10" name="Bre" value="<?php echo $zeile->Bre; ?>"></td></tr> <tr bgColor="#ccccff"><td><b>Höhe</b></td> <td><input type="text" size="10" name="Hoe" value="<?php echo $zeile->Hoe; ?>"></td></tr> </table> <br> <table border="0"><tr> <td><a href="schule-bearbeiten.php?id=<? echo ($zeile->id)-1; ?>">Vorheriger</td> <td> <input type="submit" name="bearbeiten" value="Daten eintragen"> <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $zeile->id; ?>"> </td> <td><a href="schule-bearbeiten.php?id=<? echo ($zeile->id)+1; ?>">Nächster</td> </tr></table> </form></body></html> | 2 1 1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 |
| --- | --- |
|  | 15,5 |

schule-bearbeiten2.php

| <?php $id=$_GET['id']; $Url=$_GET['Url']; $Email=$_GET['Email']; $Fon=$_GET['Fon']; $Fax=$_GET['Fax']; $Lae=$_GET['Lae']; $Bre=$_GET['Bre']; $Hoe=$_GET['Hoe']; $verb=mysql_connect("localhost","root","") or die ("MySQL-Fehler"); mysql_select_db("abitur2007", $verb) or die ("Abitur2007-Fehler");; $sql="UPDATE schulen SET Url='".$Url."', Email='".$Email."', Fon='".$Fon."', Fax='".$Fax."', Lae='".$Lae."', Bre='".$Bre."', Hoe='".$Hoe."' WHERE id=".$id; if (@mysql_query($sql, $verb)){ echo "Datensatz wurde eingetragen."; } else{ echo "Fehler beim Ändern. Datensatz bleibt bestehen."; }; echo "<a href='schule-auswahl.php'>Zurück zur Übersicht</a>"; ?> | 1 2 1 1 1 |
| --- | --- |
|  | 6 |