### Aufgabe 1

Für die Bearbeitung der Aufgaben 1.1 und 1.2 sind unterschiedliche Lösungswege möglich. Die Eingangszustände des Mikrocontrollers in Abhängigkeit der Windrichtungen können direkt über eine bitweise Abfrage oder indirekt über eine Byte-Abfrage in Verbindung mit einer XOR-Verknüpfung erfolgen.

In der Musterlösung ist das Beispiel der Byteabfrage dargestellt. Dieser Lösungsweg ist für den Programmablaufplan und die Assemblerprogrammierung kürzer aber erfordert zusätzliche Kenntnisse über digitale Verknüpfung und zusätzliche Kenntnisse über die Verwendung des STATUS-Registers.

Bei der Lösung mit Hilfe der BIT-Abfragen müssten diese Einzelabfragen verschachtelt werden.

### Programm zu Aufgabe 1

- ;Windrosensteuerung in Assembler: Aufgabe 1

- include p16f84.inc

- processor 16f84

- _config _XT_OSC&_CP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF

- org 0

- bsf          STATUS,RP0

- movlw     b'00001111'

- movwf    TRISA

- clrf          TRISB

- bcf          STATUS,RP0

- movlw 	b'00000000'

- movwf PORTB

- Loop

- movlw b'00000001'

- xorwf PORTA,0

- BTFSC STATUS,2

- call NORD

- movlw b'00000011'

- xorwf PORTA,0

- BTFSC STATUS,2

- call NORDOST

- movlw b'00000101'

- xorwf PORTA,0

- BTFSC STATUS,2

- call NORDWEST

- goto Loop

- NORD	movlw b'00000001'

- movwf  PORTB

- retlw 0

- NORDOST	movlw b'00000010'

- movwf  PORTB

- retlw 0

- NORDWEST movlw b'10000000'

- movwf  PORTB

- retlw 0

- end

### Programmkommentar zu Aufgabe 1

- Kommentar

- Standardbezeichnungen vom PIC16F84 werden dem Assembler übergeben

- Festlegung des Prozessortyps

- Festlegung der Konfigurationsbits z. B. Oszillatortyp

- Programmstartadresse

- Umschaltung auf die Registerbank 1

- Arbeitsregister wird mit dem Byte geladen

- das Byte vom Arbeitsregister wird in das Register  TRISA geschrieben Portdefinition als Eingang oder Ausgang

- PortB Definition als Ausgänge

- es wird zurück auf die Registerbank 0 geschaltet

- Die Bitfolge 00000000 wird ins Arbeitsregister übertragen

- Der Inhalt des Arbeitsregisters wird in Register PORTB übertragen (Rücksetzen der Ausgänge von PORTB)

- Beginn der Endlosschleife

- Schreibe die Bitfolge 00000001 in das Arbeitsregister

- XOR-Verknüpfung des Inhaltes des Arbeitsregisters mit dem Inhalt des Registers PORTA (Zustand der Eingänge) und schreibe das Ergebnis ins Arbeitsregister

- Überprüfe das 2. Bit des STATUS-Registers (ZERRO-BIT), ist das ZERRO-BIT 0 dann überspringe den nächsten Befehl, das ZERRO-BIT ist 1, wenn das Ergebnis der XOR-Verknüpfung 0 ist

- Rufe das Unterprogramm NORD auf, in dem die LED für die Windrichtung NORD eingeschaltet wird

- Wie 14 nur Bitfolge für NORDOST

- Wie 15

- Wie 16

- Aufruf Unterprogramm NORDOST

- Wie 14 nur Bitfolge für NORWEST

- Wie 15

- Wie 16

- Aufruf Unterprogramm NORDWEST

- Ende der Endlosschleife

- Sprungmarke für Unterprogramm NORD, schreibe Bitfolge 00000001 in das Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTB, schalte damit die LED für die Windrichtung NORD ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Sprungmarke für Unterprogramm NORDOST, schreibe Bitfolge 00000010 in das Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTB, schalte damit die LED für die Windrichtung NORDOST ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Sprungmarke für Unterprogramm NORDWEST, schreibe Bitfolge 10000000 in das Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in das Register PORTB, schalte damit die LED für die Windrichtung NORDWEST ein

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Programmende

### Aufgabe 2

- Variante 1) Installation mit Startdisketten über das Netz:

- Installationsdateien (/i386) und Antwortdateien auf dem Server bereitstellen und freigeben

- Computerkonten für die WS einrichten

- Festplatten der WS partitionieren und mit dem Dateisystem FAT16 formatieren, da NT dort im DOS-Modus temporäre Installationsdateien ablegen muss und nur auf FAT16 zugreifen kann

- Bootdisketten mit Netzwerkkartentreiber und Netzwerkanbindung unter DOS mit Hilfe des Netzwerk-Client-Managers erstellen

- Smartdrive-Aufruf und winnt-Kommando zur unbeaufsichtigten WS-Installation in der autoexec.bat auf der Bootdiskette ergänzen

- NIC-Kartentreiber für NT auf lokales WS-Laufwerk kopieren (Batchdatei)

- WS im BIOS mit Priorität „booten von Diskette“ versehen

- Bootdiskette einlegen und Zielsystem starten

- Nach Kommandoausführung winnt Bootdiskette aus dem Laufwerk nehmen

Variante 2) Installation mit bootfähigen CDs:

- Antwortdateien vorbereiten und Batchdatei autoexec.bat mit winnt-Kommando zur unbeaufsichtigten WS-Installation sowie Smartdrive-Aufruf schreiben

- Bootfähige CD mit Installationsdateien (/i386), Antwortdateien und Batchdatei erzeugen

- Computerkonten für WS auf dem Server einrichten

- Festplatten der WS partitionieren und mit dem Dateisystem FAT16 formatieren, da NT dort im DOS-Modus temporäre Installationsdateien ablegen muss und nur auf FAT16 zugreifen kann

- NIC-Kartentreiber für NT auf lokales WS-Laufwerk kopieren (Batchdatei)

- WS im BIOS mit Priorität „booten von CD“ im BIOS einstellen

- CD einlegen und Zielsystem starten

- CD nach Abschluss des textbasierten Setups aus dem Laufwerk nehmen

### Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile beider Varianten zu 2.1

| Variante | Vorteile | Nachteile |
| --- | --- | --- |
| a) | Quell- und Antwortdateien müssen nur einmal auf dem Server bereitstehen Installation läuft ohne weitere Eingaben des Systembetreuers ab Automatische Anmeldung der WS im Netz mit korrekter IP-Adresse | Vorbereitung der Bootdiskette mit Netzanbindung unter DOS ist bei Netzwerkkarten, deren Treiber nicht in der NT-Datenbank vorhanden sind, aufwendig Rechner müssen mit Diskettenlaufwerken ausgestattet sein |
| b) | Installation läuft ohne weitere Eingaben des Systembetreuers ab Netzanbindung unter DOS nicht erforderlich Automatische Anmeldung der WS im Netz mit korrekter IP-Adresse | Entnahme des Datenträgers am Ende des textbasierten Setups erforderlich, da Rechner sonst wiederholt von CD bootet |

- Die Datei auto.txt hält die Antworten bereit, die während des WS-Setups gegeben werden müssen. Die Informationen, die nicht allgemein sondern für die einzelnen Workstations gesondert benötigt werden, stehen in den entsprechend deklarierten Abschnitten der Datei udf.txt.

Anpassung der udf.txt

[UniqueIds]

workstation= UserData,TCPramSection

[workstation1:UserData]

ComputerName = Workstation1

[workstation1:TCParamSection]

IPAddress = 192.73.182.193

[workstation2:UserData]

ComputerName = Workstation2

[workstation2:TCParamSection]

IPAddress = 192.73.182.194

[workstation3:UserData]

ComputerName = Workstation3

[workstation3:TCParamSection]

IPAddress = 192.73.182.195

[workstation4:UserData]

ComputerName = Workstation4

[workstation4:TCParamSection]

IPAddress = 192.73.182.196

Kommentierung der  autoexec.bat

@echo

rem lokaler Pfad für Netzwerk- und Kartentreiber

path=a:\net

rem Tastaturtreiber laden

lh keyb gr

rem Protokoll u. Kartentreiber laden

a:\net\net initialize

rem Protokollmanager starten

a:\net\nwlink

rem Netzwerkdienst starten

a:\net\net start

rem Netzlaufwerk mit UNC-Pfad verbinden

net use z: \\SERVER\Install

rem NT-Netzwerkkartentreiber auf lokales Laufwerk kopieren

xcopy z:\i386\drvlib.nic\3com\*.* c:\Nic\*.*

rem Kommando zur diskettenlosen unbeaufsichtigten Installation mit Hilfe der Antwortdateien

z:\i386\winnt /b /u:c:\auto.txt /udf:workstationX,z:\udf.txt /s:z:\i386 /t:c:

- die Installation findet unbeaufsichtigt über das Netz statt

- das Verzeichnis i386 mit den Quelldateien und die Antwortdateien befinden sich auf dem SERVER unter der Freigabe Install

- die Netzwerkkartentreiber befinden sich im Unterverzeichnis drvlib.nic\3com, ebenfalls unter der Freigabe Install auf dem SERVER. Sie werden auf das lokale Laufwerk C der WS in das Verzeichnis NIC kopiert

- Ziel der Installation ist das lokale Laufwerk C der WS

- Eine Domäne ist eine logische Verwaltungseinheit, die sich auch über dezentrale Teilnetze erstrecken kann. Damit ist es möglich, eine zentrale Benutzerverwaltung für alle Rechner dieser Domäne einzurichten. Der Aufbau mehrerer Domänen widerspricht diesem Gedanken und erhöht den Verwaltungsaufwand erheblich, da zwischen den einzelnen Domänen sogenannte Vertrauensstellungen aufzubauen sind.

Die Aufgabe der zentralen Benutzerverwaltung übernimmt der Primary Domain Controller (PDC), zum Schutz vor Ausfall sowie zur Entlastung des PDC können in der Domäne noch ein oder mehrere Backup Domain Controller (BDC) eingerichtet werden.

Das Domänenkonzept bietet dem Systemverwalter mehrere Vorzüge:

- Er muss Benutzer und Gruppen nur noch auf einem Rechner und nicht auf allen Rechnern der Domäne einrichten.

- Sicherheitsrichtlinien und Profile werden zentral auf einem Server (PDC/BDC) für alle Benutzer der Domäne verwaltet

Die Hauptaufgabe von Gruppen besteht darin, Rechte und Privilegien von Benutzern zu bündeln. Benutzer mit gleicher Privilegienstruktur werden in einer Gruppe zusammengefasst.

Lokale Gruppen der Domäne

Diesen Gruppen können nur Rechte und Berechtigungen in der eigenen Domäne zugewiesen werden. Lokale Gruppen können globale Gruppen als Mitglied aufnehmen (Gruppenverschachtelung).

Globale Gruppen der Domäne

Global bedeutet, dass dieser Gruppe Rechte und Berechtigungen in mehr als einer Domäne zugewiesen werden können. Wichtig wird dieser Unterschied bei der Arbeit mit vertrauenden/vertrauten Domänen. Aber auch die Möglichkeit der Gruppenverschachtelung bietet effektive Möglichkeiten der Privilegienzuordnung innerhalb einer Domäne.

Benutzerprofile enthalten die Desktopeinstellungen von Benutzern. Man unterscheidet bei Benutzerprofilen:

- Lokale Profile: Ein Benutzer, der auf mehreren Rechnern eingerichtet ist, kann entsprechend viele verschiedene Benutzerprofile besitzen.

- Server-gespeicherte Profile: Meldet sich ein Benutzer an einer Domäne an, wird sein Profil aus dem im Benutzerprofilpfad angegebenen Dateiverzeichnis geladen. Das heißt, der Benutzer erhält immer seine vertraute Arbeitsumgebung, unabhängig vom Standort seines aktuellen Arbeitsplatzes. Ein Nachteil zentral gespeicherter Profile kann die hohe Netzlast im Rahmen der Anmeldung sein, wenn sehr umfangreiche Profildateien zu laden sind.

Vom Benutzer zu ändernde Profile/nicht zu ändernde Profile:

Die Endung der Datei Ntuser.* bestimmt, ob ein Benutzer sein Profil verändern darf :

- Ntuser.dat: Profil veränderbar

- Ntuser.man: Profil nicht veränderbar

### Aufgabe 3

Tabelle Wetterdaten

| Bezeichnung | Feldname | Datentyp | Größe/Format | Schlüssel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikationsnummer | ID | AutoWert | Long Integer | Primär |
| Schulnummer | SNr | Text | 2 | Fremd |
| Temperatur | Tmp | Zahl | Double |  |
| Windgeschwindigkeit | Weg | Zahl | Double |  |
| Helligkeit | Hel | Zahl | Double |  |
| Luftdruck | Ldr | Zahl | Double |  |
| Radioaktivität | Rad | Zahl | Double |  |
| Niederschlag | Nds | Zahl | Double |  |
| Zeitpunkt | Uhr | Datum | Zeit, 24 Std |  |
| Datum | Dat | Datum | Datum, kurz |  |

Tabelle Schulen

| Bezeichnung | Feldname | Datentyp | Größe/Format | Schlüssel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schulnummer | SNr | Text | 2 | Primär |
| Schulname | Nam | Text | 50 |  |
| Strasse | Str | Text | 50 |  |
| Postleitzahl | Plz | Text | 5 |  |
| Messort | Ort | Text | 50 |  |
| Längengrad | Lae | Text | 15 |  |
| Breitengrad | Bre | Text | 15 |  |
| Höhe über NN | Hoe | Zahl | Integer |  |

Die Beziehung zwischen den Tabellen wird über die Schulnummer hergestellt, die in der Wettertabelle als Fremdschlüssel enthalten sein muss. Der Verbindung ist vom Typ 1:n von der Tabelle Schulen zur Tabelle Wetterdaten, weil jede Schule viele Wetterdaten erzeugt, aber ein Wetterdatum nur von einer Schule stammen kann.

Die Aufteilung in die Tabellen Wetter und Schulen bietet sich an, damit nicht zu jedem Wetterdatum nicht der komplette Schuldatensatz gespeichert werden muss. Die Redundanz in der Datenbank wird damit erheblich reduziert. Auf eine dritte Tabelle Orte, welche die Postleitzahlen und Ortsbezeichnungen aufnimmt, kann verzichtet werden, weil bei nur 15 beteiligten Schulen die Redundanz der Ortsnamen äußerst gering ist. Das entspräche einer in der Praxis durchaus üblichen Denormalisierung von Tabellen.

- Datenintegrität bedeutet, dass den Attributen nur die zulässigen Werte zugewiesen werden. Dieses wird in Access durch die Feldeigenschaften sichergestellt. Der DB-Administrator muss die Eigenschaften so einstellen, dass Fehleingaben durch den Nutzer oder Schnittstellenprogramme minimiert werden.

| Eigenschaft | Erläuterung |
| --- | --- |
| Feldgröße | Speicherplatzbedarf einschränken |
| Format | Festlegung des Anzeigeformates von Zahlen, Datum und Uhrzeit. Der Inhalt des Feldes bleibt dabei erhalten. |
| Dezimalstellen | Nur bei den Zahlentypen Single oder Double: Festlegung der Anzahl der erforderlichen Nachkommastellen |
| Eingabeformat | Festlegung des Eingabeformats von Zahlen. Weicht die Eingabe von der Definition ab, wird die Eingabe von Access abgelehnt (sog. Eingabefilter). |
| Beschriftung | Die Feldnamen werden meistens relativ kurz gehalten. Damit die Spalten in der Datenblattansicht aussagefähige Überschriften ausweisen, kann man hier an Stelle des Feldnamens eine andere Spaltenüberschrift eingeben. Der Feldname selbst wird dadurch nicht verändert. |
| Standardwert | Der Wert, der in dieses Feld eingetragen wird, erscheint bei jedem neuen Datensatz als Vorgabewert, den der Nutzer akzeptieren oder überschreiben kann. |
| Gültigkeitsregel | In diesem Feld wird der Wertebereich (Domäne) eines Attributes festgelegt, z. B. >=“1000“ UND <“10000“ oder IN (“Bottrop“; “Essen“; “Gelsenkirchen“; „Gladbeck“). Abweichungen von der Vorgabe lehnt Access mit der Gültigkeitsmeldung ab. |
| Gültigkeitsmeldung | Der hier eingegebene Text wird bei der Verletzung der Gültigkeitsregel angezeigt, z. B. falsche Kundennummer. |
| Eingabe erforderlich | Falls man JA auswählt, muss der Nutzer auf jeden Fall Daten in dieses Feld eintragen. |
| Leere Zeichenfolge | Bei den Datentypen Text und Memo kann man auch leere Zeichenketten eingeben („“), die nichts (NULL) enthalten. |
| Indiziert | Felder, die häufig als Suchkriterien genutzt werden (z. B. Kundennummer, Postleitzahl), sollten indiziert werden. Das beschleunigt die Ausführung der Suchvorgänge. Wird beim Primärschlüssel automatisch auf JA (Ohne Duplikate) gesetzt. Diese Eigenschaft lohnt sich aber nur bei großen Tabellen. |

- Zunächst ergänzt man jede Tabelle der Wetterdaten um eine Spalte SNr (=Schulnummer), damit sie beim Import der Daten schon in der Wetter-Accesstabelle eingebunden ist. Außerdem empfiehlt sich die Sortierung der Spalten, so wie sie später in Access importiert werden sollen.

- Jetzt öffnet man Access und richtet per Hand die Schultabelle ein. Die Schuldaten werden per Hand in die Accesstabelle eingegeben, da es sich nur um zwei Testdatensätze handelt.

- Für die Wetterdaten wird der Import-Assistent von Access benutzt. Im ersten Schritt wählt man die Tabelle der Bottroper Wetterdaten und importiert alle Daten. Als Primärschlüssel lässt man gleich eine selbstinkrementierende ID einrichten. Anschließend importiert man die Daten aus Münster in dieselbe Tabelle.

- Im letzten Schritt werden die Datentypen für die Wetterdaten in der Entwurfsansicht umgestellt.

- Im letzten Schritt wird die Beziehung zwischen den beiden Tabellen über Extras / Beziehungen eingerichtet. Von der Spalte SNr der Tabelle Schule zieht man die Maus auf die gleichnamige Spalte der Tabelle Wetterdaten. Die referentielle Integrität sollte eingestellt werden, um versehentliche Löschvorgänge in den Tabellen zu unterbinden.

<form method="post" action="wetternews.php">

<input type="text" name="vn">

<input type="text" name="nn">

<input type="text" name="email">

<input type="submit" value="Bestellen"        name="bestell">

<input type="reset"  value="Formular löschen" name="loesch">

</form>

| 01 | Mit isset() wird überprüft, ob die Variable Bestell existiert und einen Inhalt hat. Ist das nicht der Fall erscheint die Fehlermeldung. Die Variable Bestell hat die Aufgabe einen Werte aufzunehmen, der nur dann vorhanden ist, wenn das PHP-Skript über ein bestimmtes Formular aufgerufen wird. |
| --- | --- |
| 02 | Mit Include wird eine beliebige Datei ausgeführt, in diesem Fall eine HTML-Seite. |
| 03 | Auswahl, ob die Variablen vn, nn oder mail leer sind. Ist mindestens eine Variable leer, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
| 04 | Mit der Funktion preg_match() wird das Vorhandensein von Zeichen in einer Textvariable überprüft. Die zulässigen Zeichen sind in diesem Fall A – Z, a – z, 0 – 9 sowie Minus, Unterstrich, Punkt und @-Zeichen. Sind andere Zeichen in der Mailvariable enthalten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
| 05 | Variablen zur Aufnahme der MySQL-Server-Adresse, dem Usernamen, dem Passwort, dem Datenbanknamen und dem Tabellennamen. |
| 06 | Aufbau der Verbindung zu MySQL über die Verbindungsdaten aus 05. Ist keine Verbindung möglich, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Verbindung wird als Ziffer in einer Variable gespeichert, so dass gleichzeitig mehrere Verbindungen möglich sind. |
| 07 | Auswahl der Datenbank, die die Daten bereitstellt. Ist keine Verbindung möglich, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
| 08 | Speicherung des SQL-Befehls in einer Variable. In diesem Fall wird die Spalte mail aus der Tabelle Verteiler, wobei die Einträge in dieser Spalte der Eingabe durch den Nutzer in das Formularfeld email entsprechen müssen. |
| 09 | Ausführung des SQL-Befehls. Das Ergebnis landet in der Variable res. |
| 10 | Feststellung der Anzahl der Datensätze, die vom SQL-Server gefunden wurden. |
| 11 | SQL-Befehl zum Eintragen der Nutzerdaten in die Datenbank. |
| 12 | Freigabe des Arbeitsspeichers der Variable res. Diese Variable ist damit gelöscht. |
| 13 | Schließen der Verbindung zum SQL-Server. |