Erlaubte Hilfsmittel:

- Datenblätter des AD/DA-Wandlers PCF8591 und des µC 87C51, kommentierte Beispielprogramme des Unterrichts

- Tabellenbuch

- Internet Browser, HTML-Editoren MS FrontPage und Phase 5, MS Office Anwendungen, Entwicklungsumgebung für Webdatenbanken (WAMPP)

- Im Unterricht verwendete HTML-, PHP-, SQL- und Access-Befehlsreferenzen (sind als Kopie auf dem Server vorhanden)

- Internet Browser, HTML-Editoren MS FrontPage und Phase 5, MS Office Anwendungen, Entwicklungsumgebung für Webdatenbanken (WAMPP)

- Die im Unterricht verwendeten HTML-, PHP-, SQL- und Access-Befehlsreferenzen (sind als Kopie auf dem Server vorhanden)

Arbeitszeit: 255 min

Ein Autohaus soll eine neue EDV-Ausstattung erhalten. Unter anderem soll ein neues Netzwerk aufgebaut werden, eine Steuerung der Heizungsanlage eingerichtet werden und eine Datenbank zur Verwaltung der KFZ-Werkstatt eingerichtet werden.

| Aufgabe 1 Stufe | analoge Spannung |
| --- | --- |
| kalt | 1 V |
| normal | 2 V |
| warm | 3 V |

Mit dem Mikrocontroller 87C51 (Basic Matchbox) soll die Temperatur in der Werkstatt erfasst und geregelt werden. Die Thermostate der Heizkörper werden über Stellmotoren mit analogen Spannungen in drei Stufen angesteuert.

| Ein fertiges Terminalprogramm mit Tastatureingabe soll die Temperaturabfrage und die Thermostateinstellungen über die serielle Schnittstelle übernehmen. Das Terminalprogramm übernimmt auch die Umrechnung des Spannungswertes in den Temperaturwert. Taste | µC-Reaktion |
| --- | --- |
| k | Ausgabe 1 V über PCF8591 |
| n | Ausgabe 2 V über PCF8591 |
| w | Ausgabe 3 V über PCF8591 |
| t | senden der temperaturentsprechenden Spannung zur seriellen Schnittstelle |

Da der Mikrocontroller PIC16F84 nur digitale Signale einlesen und ausgeben kann, soll der AD/DA-Wandler PCF8591 eingesetzt werden.

- Beschreiben Sie die physikalische Verbindung und  die Datenkommunikation anhand der exakten Bitfolgen zwischen dem AD/DA-Wandler und dem Mikrocontroller.

- Erläutern Sie die Funktion der DA-Wandlung des PCF8591 am Beispiel der Stufe normal.

- Realisieren Sie die Temperaturauslese mit Bildschirmanzeige und die analoge Spannungsausgabe am Beispiel eines kommentierten Basicprogramms.

Zu Aufgabe 1: Optionsauswahl für das Steuerbyte des PCF8591

Zu Aufgabe 1: Adressbyte des PCF8591

Zu Aufgabe 1: Datenblatt 1 - µC 87C51

Zu Aufgabe 1: Datenblatt 2 - µC 87C51

### Aufgabe 2

Bei dem Autohändler ist eine gewachsene Netzwerkstruktur vorhanden, die lokalen Arbeitsplätze werden unter Windows 2000 und Windows Me betrieben.

Die Drucker der einzelnen Abteilungen sind jeweils an lokale Arbeitsplätze angeschlossen und dort über Freigaben ins Netzwerk gestellt.

Die Administration des Systems erfolgt jeweils auf den lokalen Systemen.

Im Verkauf befindet sich der Webserver, der Router, ein zentraler Switch sowie der Host mit dem Arbeitszeiterfassungssystem und dem elektronischen Gebäudezugangssystem. Die weitere Vernetzung geschieht über Hubs, die jeweils in räumlicher Nähe zu den Abteilungen im Gebäude verteilt sind. Die Verkabelung wurde mit Cat5-Patchleitungen und Crosslinkverbindungen durchgeführt. Die Koppelelemente unterliegen alle der 100BaseT-Spezifikation.

Empfang

Verkauf

Verwaltung

Buchhaltung

Sekretariat

Geschäftsleitung

Werkstatt:

Halle

Werkstatt:

Meisterbüro

Werkstatt:

Lager

In absehbarer Zeit soll auf einem ca. 500m entfernten Gelände ein neues Dienstleistungszentrum entstehen.

Die Vernetzung ist entsprechend der folgenden Liste realisiert:

|  | Abteilung | IP-Adresse | Subnetzmaske | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Internetrouter & DHCP-Server | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |  |
|  | Webserver | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | Webpräsenz des Unternehmens |
|  | Arbeitszeiterfassung / Gebäudezugangssystem | 192.168.1.3-4 | 255.255.255.0 | 1 Drucker |
|  | Verwaltung / Buchhaltung | 192.168.1.5-8 | 255.255.255.0 | 2 Drucker |
|  | Verkauf | 192.168.1.9-11 | 255.255.255.0 | 1 Drucker |
|  | Geschäftsleitung | 192.168.1.12-14 | 255.255.255.0 | 3 Drucker |
|  | Sekretariat | 192.168.1.15-17 | 255.255.255.0 | 2 Drucker |
|  | Werkstatt |  |  |  |
|  | Halle | 192.168.1.18-28 | 255.255.255.0 | 3 Drucker |
|  | Meisterbüro | 192.168.1.29-32 | 255.255.255.0 | 2 Drucker |
|  | Lager | 192.168.1.33-36 | 255.255.255.0 | 2 Drucker |
|  | Empfang | 192.168.1.37-39 | 255.255.255.0 | 1 Drucker |

Aufgrund sicherheitstechnischer Bedenken wird vonseiten eines Netzwerkdienstleiters ein verändertes Konzept vorgeschlagen.

- Für die Administration wird ein separater Server unter Windows 2000 als Domänenkontroller eingerichtet,

- Die Hosts werden nach dem folgenden Schema verschiedenen Subnetzen zugeordnet:

| Port | Abteilung | Bemerkung | Subnetz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Empfang |  | A |
|  | Verwaltung / Buchhaltung |  | B |
|  | Verkauf |  | A |
|  | Geschäftsleitung | Koordination | B |
|  | Sekretariat |  | B |
|  | Werkstatt |  |  |
|  | Halle | Auftragsabwicklung, | C |
|  | Meisterbüro | Auftragsbearbeitung | C |
|  | Lager | Lagerhaltung | D |
|  | (Internet-)Router & DHCP-Server |  | E |
|  | Webserver | Webpräsenz des Unternehmens | E |
|  | Arbeitszeiterfassung / Gebäudezugangssystem |  | B |
|  | Logonserver |  | E |

- Aktualisierung der Netzwerkhardware inklusive der Integration des geplanten Dienstleistungszentrums.

- Erstellen Sie eine begründete Beurteilung des Verbesserungskonzeptes und konkretisieren Sie es gegebenenfalls.

- Entwerfen Sie einen vollständigen Plan für die neue Vernetzung einschließlich der Verteilung der IP-Adressen und der Randbedingungen der Konfigurationen für Router, Switch und DHCP-Server.

Als weitergehende Maßnahme wird von einem Teammitglied vorgeschlagen, die Switches durch konfigurierbare VLAN-Switches nach IEEE802.1q zu ersetzen, die es erlauben die einzelnen Hosts abhängig von ihren MAC-Adressen, portunabhängig, verschiedenen VLANs zuzuordnen, die IP-Adressierung erfolgt wie in einem einheitlichen Subnetz, dessen Router von allen Hosts unter der gleichen IP-Adresse genutzt werden kann. (Anlage: Auszug aus RFC3069)

Die Hosts würden statt Subnetzen verschiedenen VLANs zugeordnet.

- Verändern Sie die Konfiguration aus 2.2 hinsichtlich dieses Vorschlags und wägen Sie die Vor- und Nachteile der beiden Konzepte ab.

### RFC 3069        VLAN Aggregation for IP Address Allocation        February 2001

Network Working Group                                              D. McPherson

Request for Comments: 3069                                 Amber Networks, Inc.

Category: Informational                                                B. Dykes

Onesecure, Inc.

February 2001

VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation

Status of this Memo

This memo provides information for the Internet community.  It does not specify an Internet standard of any kind.  Distribution of this memo is unlimited.

Copyright Notice

Copyright (C) The Internet Society (2001).  All Rights Reserved.stract

This document introduces the concept of Virtual Local Area Network (VLAN) aggregation as it relates to IPv4 address allocation.  A mechanism is described by which hosts that reside in the same physical switched infrastructure, but separate virtual broadcast domains, are addressed from the same IPv4 subnet and share a common default gateway IP address, thereby removing the requirement of a dedicated IP subnet for each virtual Local Area Network (LAN) or Metropolitan Area Network (MAN).

Employing such a mechanism significantly decreases IPv4 address consumption in virtual LANs and MANs.  It may also ease administration of IPv4 addresses within the network.

1. Introduction

The VLAN [802.1Q] aggregation technique described in this document provides a mechanism by which hosts that reside within the same physical switched infrastructure, but separate virtual broadcast domains, may be addressed from the same IPv4 subnet and may share a common default gateway IPv4 address.

Such a mechanism provides several advantages over traditional IPv4 addressing architectures employed in large switched LANs today.  The primary advantage, that of IPv4 address space conservation, can be realized when considering the diagram in Figure 1:

Figure 1:

+------+    +------+    +------+    +------+    +------+

|      |    |      |    |      |    |      |    |      |

| A.1  |    | A.2  |    | B.1  |    | C.1  |    | B.2  |

|      |    |      |    |      |    |      |    |      |

+------+    +------+    +------+    +------+    +------+

\          |           |           |            /

\         |           |           |           /

\   +-----------------------------------+   /

|                                   |

|          Ethernet Switch(es)      |

|                                   |

+-----------------------------------+

|

|

+--------+

|        |

| Router |

|        |

+--------+

In the Figure 1 hosts A.1 and A.2 belong to customer A, VLAN A. Hosts B.1 and B.2 belong to customer B, VLAN B. Host C.1 belongs to customer C and resides in it's own virtual LAN, VLAN C.

Traditionally, an IP subnet would be allocated for each customer, based on initial IP requirements for address space utilization, as well as on projections of future utilization.  For example, a scheme such as that illustrated in Table 1 may be used.

Table 1:

Gateway     Usable   Customer

Customer   IP Subnet       Address     Hosts    Hosts

========   ============    =======     ======   ========

A          1.1.1.0/28      1.1.1.1     14       13

B          1.1.1.16/29     1.1.1.17    6        5

C          1.1.1.24/30     1.1.1.25    2        1

Customer A's initial deployment consists of 2 hosts, though they project growth of up to 10 hosts.  As a result, they're allocated the IP subnet 1.1.1.0/28 which provides 16 IP addresses.  The first IP address, 1.1.1.0, represents the subnetwork number.  The last IP address, 1.1.1.15, represents the directed broadcast address.  The first usable address of the subnet, 1.1.1.1, is assigned to the router and serves as the default gateway IP address for the subnet. The customer is left 13 IP addresses, even though their requirement was only for 10 IP addresses.

Customer B's initial deployment consists of 2 hosts, though they project growth of up to 5 hosts.  As a result, they're allocated the IP subnet 1.1.1.16/29 which provides 8 IP addresses.  The first IP address, 1.1.1.16, represents the subnetwork number.  The last IP address, 1.1.1.23, represents the directed broadcast address.  The first usable address of the subnet, 1.1.1.17, is assigned to the router and serves as the default gateway IP address for the subnet. The customer is left 5 with IP addresses.

Customer C's initial deployment consists of 1 host, and they have no plans of deploying additional hosts.  As a result, they're allocated the IP subnet 1.1.1.24/30 which provides 4 IP addresses.  The first IP address, 1.1.1.24, represents the subnetwork number.  The last IP address, 1.1.1.27, represents the directed broadcast address.  The first usable address of the subnet, 1.1.1.25, is assigned to the router and serves as the default gateway IP address for the subnet. The customer is left 1 IP address.

The sum of address requirements for all three customers is 16.  The most optimal address allocation scheme here requires 28 IP addresses.

Now, if customer A only grows to use 3 of his available address, the additional IP addresses can't be used for other customers.

Also, assume customer C determines the need to deploy one additional host, and as such, requires one additional IP address.  Because all of the addresses within the existing IP subnet 1.1.1.24/30 are used, and the following address space has been allocated to other customers, a new subnet is required.  Ideally, the customer would be allocated a /29 and renumber host C.1 into the new subnet.  However, the customer is of the opinion that renumbering is not a viable option.  As such, another IP subnet is allocated to the customer, this time perhaps a /29, providing two additional addresses for future use.

As you can see, the number of IP addresses consumed by the subnetwork number, directed broadcast address, and a unique gateway address for each subnet is quite significant.  Also, the inherent constraints of the addressing architecture significantly reduce flexibility.

2. Discussion

If within the switched environment, on the routed side of the network, we introduce the notion of sub-VLANs and super-VLANs, a much more optimal approach to IP addressing can be realized.

Essentially, what occurs is that each sub-VLAN (customer) remains within a separate broadcast domain.  One or more sub-VLANs belong to a super-VLAN, and utilize the default gateway IP address of the super-VLAN.  Hosts within the sub-VLANs are numbered out of IP subnets associated with the super-VLAN, and their IP subnet masking information reflects that of the super-VLAN subnet.

If desired, the super-VLAN router performs functions similar to Proxy ARP to enable communication between hosts that are members of different sub-VLANs.

This model results in a much more efficient address allocation architecture.  It also provides network operators with a mechanism to provide standard default gateway address assignments.

Let's again consider Figure 1, now utilizing the super-VLAN sub-VLAN model.

Table 2 provides the new addressing model.

Table 2:

Gateway     Usable   Customer

Customer   IP Subnet       Address     Hosts    Hosts

========   ============    =======     ======   ========

A          1.1.1.0/24      1.1.1.1     10       .2-.11

B          1.1.1.0/24      1.1.1.1     5        .12-.16

C          1.1.1.0/24      1.1.1.1     1        .17

Customer A's initial deployment consists of 2 hosts, though they project growth of up to 10 hosts.  As a result, they're allocated the IP address range 1.1.1.2 - 1.1.1.11.  The gateway address for the customer is 1.1.1.1, the subnet is 1.1.1.0/24.

Customer B's initial deployment consists of 2 hosts, though they project growth of up to 5 hosts.  As a result, they're allocated the IP address range 1.1.1.12 - 1.1.1.16.  The gateway address for the customer is 1.1.1.1, the subnet is 1.1.1.0/24.

Customer C's initial deployment consists of 1 host, and they have no plans of deploying additional hosts.  As a result, they're allocated the IP address 1.1.1.17.  The gateway address for the customer is 1.1.1.1, the subnet is 1.1.1.0/24.

The sum of address requirements for all three customers is 16.  As a result, only 16 addresses are allocated within the subnet.  These 16 addresses, combined with the global default gateway address of 1.1.1.1, as well as the subnetwork number of 1.1.1.0 and directed broadcast of 1.1.1.255, result in a total of 19 addresses used.  This leaves 236 additional usable hosts address with the IP subnet.

Now, if customer A only grows to use 3 of his available addresses, the additional IP addresses can be used for other customers.

Also, assume customer C determines the need to deploy one additional host, and as such, requires one additional IP address.  The customer is simply allocated the next available IP address within the subnet, their default gateway remains the same.

The benefits of such a model are obvious, especially when employed in large LANs or MANs.

McPherson & Dykes                                                  Informational

### Aufgabe 3

Der Eigentümer des Kfz-Handels- und Reparaturbetriebes aus Bottrop hat sich zum Ziel gesetzt, die Verwaltung seines Unternehmens vollständig auf EDV umzustellen.

Die Verwaltung der Kfz-Werkstatt umfasst viele Aufgaben, die mit einer Datenbank abgewickelt werden können. Die nachstehende Liste gibt einen Einblick in den Umfang der Arbeiten:

| Stammdaten pflegen: - Kunden, Lieferanten, Bankverbindungen - Lager, Artikelgruppen, Baugruppen, Teile, Preisgruppen - Fahrzeuge, Fahrzeugtypen - Arbeiten, Stundensätze, Rabattgruppen - Zusätzlich bestehen zwischen einigen Stammdaten Verknüpfungen, z. B. zwischen Kunde und Fahrzeug, zwischen Arbeit und Stundensatz oder die Beziehung von Baugruppen zu Teilen und Fahrzeugtypen. Auftragsbearbeitung: - Neue Aufträge einrichten - Weiterbearbeitung von offenen Aufträgen - Drucken von Rechnungen oder Aufträgen - Aufträge stornieren - Rechnungsarchiv - Rechnungstexte (Festlegen von Kopf und Fußtext für Rechnung bzw. Auftrag) Lagerverwaltung: - Inventur - Buchen von Lagerzugängen) - Information über Teile (Bestand, Lager, Mindestbestand) - Mindestbestände festlegen und prüfen | Statistiken und Infos: - Statistiken als Tabelle und Grafik, z. B. über Umsatz oder Kundenumsatz nach Jahr, Monat mit und ohne Vorjahr usw. - Informationen über Kunden, Teile, Fahrzeuge, Auftragsdaten usw. Listendruck: - Listen für alle Stammdaten und Aufträge, gesteuert über eine Auswahl der entsprechenden Daten. Administration: - Einlesen von Preis und Teile-Update - Aus- und Einlagern von Jahresdaten - Userverwaltung Datenexport: - Export von Daten nach einem Satz von festen Listen (vorgegebener SQL-Befehl) oder über den individuellen Bereich (freie Eingabe von SQL-Befehlen). - Anbindung an Officeprogramme Terminverwaltung: - Termine verknüpft mit Kunde, Tag, Woche, Monat und Jahresübersicht. - Termine drucken usw. |
| --- | --- |

Der Eigentümer hat sich entschieden, folgende Alternativen für die programmtechnische Abwicklung ins Auge zu fassen:

- Den Einsatz des bereits installierten MS Office Programmpaketes mit speziellen, für den Kfz-Bereich optimierten Dateien und VBA-Programmen, die in der Regel von Softwarehäusern beschafft werden.

- Den Ausbau der schon bestehenden Website um Interaktionsmöglichkeiten für die Kunden. Dazu ist es notwendig, Teile der Unternehmensdaten in internetfähigen Datenbanken abzubilden.

- Die Verwaltungsaufgaben des Kfz-Betriebes sollen mit dem Datenbankprogramm MS Access abgewickelt werden.

Richten Sie für die im Rahmen der Stammdatenpflege anfallenden Lieferantenstammdaten einschließlich Ortsangabe und Bankverbindungen die notwendige Anzahl an Tabellen ein. Legen Sie geeignete Feldnamen, Datentypen und Feldgrößen beziehungsweise Datenformate fest und notieren Sie Ihre Ergebnisse in einer Tabelle.

Lösungshinweis: Es sind nicht sämtliche, sondern nur typische Attribute anzugeben.

Begründen Sie die Verteilung der Attribute auf Ihre Datenbanktabellen.

Legen Sie für jede Tabelle die Primär- und Fremdschlüssel fest! Welche Bedeutung haben diese Schlüssel?

Eventuell entstehende Beziehungen zwischen den Tabellen zeichnen Sie in Ihre Tabelle ein. Welche Beziehungstypen bestehen zwischen den Tabellen? Erläutern Sie sämtliche Beziehungstypen, auch wenn diese in Ihrer Lösung nicht enthalten sind.

- Die Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt nutzen für Ihre Dienstfahrten die Geschäftsfahrzeuge des Unternehmens. Aus steuerrechtlichen Gründen müssen solche Fahrten in einem Fahrtenbuch festgehalten werden. Dabei sind unter anderem Datum, Fahrer, Reisezweck und Reisestrecke, gefahrene Kilometer und gegebenenfalls Tankbelege mit Angabe des Kilometerstandes festzuhalten sowie private von den geschäftlichen Fahrten zu trennen.

Leiten Sie aus der unten abgebildeten Ausgangstabelle unter Beachtung der Normalisierungsregeln ein Datenmodell ab, das ohne weiteres in ein Datenbank-Managementsystem übertragen werden kann. Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Aufgabe und jeden Schritt der Normalisierung.

| Fahrt Nr | Datum | Beginn | Ende | Fahrer Nr | Fahrer Name | PKW Nr. | PKW Kennz. | PKWTYP | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.01.05 | 9 | 12 | 1 | Wieg | 1 | BOT-F 20 | VW | … |
| 2 | 03.01.05 | 10 | 18 | 2 | Gran | 2 | BOT-S 22 | DB | … |
| 3 | 05.01.05 | 15 | 23 | 2 | Gran | 1 | BOT-F 20 | VW | … |
| 4 | 10.01.05 | 10 | 15 | 1 | Wieg | 2 | BOT-S 22 | DB | … |
| 5 | 12.01.05 | 8 | 16 | 1 | Wieg | 2 | BOT-S 22 | DB | … |

| … | Reiseziel | Reisezweck | Geschäftlich | Tank € | Tank Liter | Tank Km | Km Anfang | Km Ende |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | Marl | Filialbesuch | X | 20 | 20 | 2 | 0 | 42 |
| … | Dorsten | Bezirksleitung | X |  |  |  | 42 | 98 |
| … | Dülmen |  |  | 25 | 25 | 200 | 98 | 252 |
| … | Oberhausen | Kundenbesuch | X |  |  |  | 252 | 281 |
| … | Moers | Filialbesuch | X | 35 | 35 | 360 | 281 | 389 |

- Als Alternative zur Normalisierung wird häufig das Entity-Relationship-Modell (ERM) eingesetzt. Für einen Teilabschnitt der Auftragsverwaltung hat ein Beratungsunternehmen folgendes ERM konstruiert, das als Grundlage für eine Access-Anwendung dienen soll. Auf welche Weise kann man aus diesem Datenbankmodell Tabellen für ein Datenbank-Managementsystem ableiten? Erläutern Sie die dafür genutzten Transformationsregeln.

- Die Kfz-Werkstatt bietet seinen Kunden die Möglichkeit, den Bestand an gebrauchten Fahrzeugen über das Internet abzurufen (vgl. oberes Bild). Die Kunden können die Auswahl einschränken, indem Sie einen Hersteller angeben oder den Verkaufspreis beschränken. Klickt man auf den Schalter „Suchen“, wird das Ergebnis auf einer neuen Seite angezeigt (vgl. unteres Bild).

a) Codieren Sie den PHP-SQL-Quellcode für die Ausgabe der Daten. Verzichten Sie zunächst auf die mögliche Auswahl von Hersteller und Verkaufspreis.
Die zur Programmierung notwendigen Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. Die HTML-Datei (gebrauchtwagen1.html) und die MySQL-Tabellen (autos.frm / autos.myd / autos.myi) befinden sich in Ihrem Arbeitsverzeichnis.

b) Wie ändert sich Ihre Lösung, wenn Sie die Auswahl des Herstellers einfügen?

Die Formularfelder der Auswahlseite gebrauchtwagen1.html haben folgenden Aufbau (Auszug):

<select size="1" name="hersteller">

<option value="alle" selected>Alle</option>

<option value="Audi">Audi</option>

<option value="BMW">BMW</option>

<option value="Ford">Ford</option>

<option value="VW">VW</option>

<option value="Sonstige">Sonstige</option>

</select>

. . .

<select size="1" name="verkaufspreis">

<option value="beliebig" selected>Beliebig</option>

<option value="10000">bis 10.000</option>

<option value="15000">bis 15.000</option>

<option value="20000">bis 20.000</option>

<option value="25000">bis 25.000</option>

<option value="99999">über 25.000</option>

</select>

Die Gebrauchtwagen-Datenbank hat folgende Struktur: