### Aufgabe 1

- I2C (20 P)

Der I2C-Bus besteht aus zwei seriellen Leitungen SDA (seriell data) und SCL (seriell clock). Wie aus dem Datenblatt2 zu erkennen ist, sind diese Leitungen auf den Steckverbinder K3 (4: P3.5 SDA, 5: P3.4 SCL) geführt. Diese Anschlüsse führen ebenfalls zum I2C-EEPROM. Zusätzlich muss der AD/DA-Wandler mit einer Spannung von 5 V versorgt werden. Die Spannung kann ebenfalls vom Steckverbinder K3 (3: Ground, 7: VCC + 5V) entnommen werden. Bei der Datenkommunikation sind in der Regel der Master (µC) und der Slaves (AD/DA-Wandler, I2C-EEPROM) beteiligt. Der Master initiiert durch die Startbedingung und beendet durch die Stoppbedingung den Datenaustausch (Pegel).

Über ein Adressbyte können verschiedene Slavebausteine vom Master angesprochen werden. Der Datentransfer kann in beide Richtungen erfolgen. Der Empfänger bestätigt das empfangene Signal mit einem Acknowledge (aktive Low = Fortsetzen des Datentransfers, 1 Ende des Datentransfers). Für den PCF8591 muss vom Controller zusätzlich ein Steuerbyte geschickt werden, um die genaue Funktion des Umsetzers zu definieren. Die Reihenfolge des Datenflusses lautet dann: Adressbyte, Steuerbyte, Datenbyte

Das Adressbyte setzt sich wie folgt zusammen:

MSB							LSB

1	0	0 	1	A2	A1	A0	R/W

|      fest vom Hersteller     |     def. Benutzer     |

1	0	0	1	1	1	1	0

Nach dieser Auswahl müssen vom Anwender für das Adressbyte die Programmiereingänge A0, A1 und A2 mit 5 V verbunden werden.

Das Steuerbyte setzt sich wie folgt zusammen (Datenblatt):

MSB							LSB

0	1	0	0	0	0	0	0

fest |analog |    analog    | fest  |Wechsel  |Nummer der Eingänge

|Ausg.  |  Eingänge  |         |Eingänge|

Bei dieser Auswahl für das Steuerbyte wird der Eingang AIN0 mit dem Bezugspotenzial nach Masse verwendet (Bit 5. u. 6 LOW). Mit dem dritten Bit (LOW) wird die Multiplexerfunktion ausgeschaltet, da nur ein analoger Eingang verwendet wird. Für die Temperaturauslese soll der Analogeingang AIN0 (Bit 1 u. 2 LOW) verwendet werden. Der analoge Ausgang wird für die Ausgabe der analogen Spannung (1 V, 2 V oder 3 V) ein geschaltet (Bit 7 HIGH).

- AD-DA (20 P)

Die Auflösung (Genauigkeit) eines DA-Umsetzers ist von seiner Wortbreite abhängig. Der PCF8591 ist ein 8-Bit-AD/DA-Wandler.

Umax=ULSB⋅zz=2n−1z=28−1z=255ULSB=UmaxzULSB=5V255ULSB=19,53mV5V=2551V=z(1V)z(1V)=1V⋅2555Vz(1V)=51

Laut nebenstehender Berechnung erfolgt aus 8 Bit eine Stufenzahl z von 255.

Die Stufengröße (ULSB) ist von der Stufenzahl und dem Spannungsbereich abhängig. In der Regel entspricht der Spannungsbereich der Versorgungsspannung. Daraus berechnet sich eine Stufengröße von 19,53 mV.

Mithilfe des Dreisatzes lässt sich daraus die Dezimalzahl für eine entsprechende analoge Ausgangsspannung von 1 V berechnen. Dies entspricht einem binären Wert von 00110011 B oder einer Hexadezimalzahl von 33H.

Die Umwandlung des Digitalwertes in eine analoge Spannung wird durch einen Summierverstärker (Addierer mit Operationsverstärker) realisiert. Der Addierer besitzt 8 Eingänge, die über ein Widerstandsnetzwerk (R-2R) entsprechend gewichtet werden.

2,49984 V, 1,24992 V, 624,96 mV, 312,48 mV, 156,24 mV, 78,12 mV, 39,06 mV, 19,53 mV

0                 0                 1                  1                  0               0               1                 1

= 996,03 mV

- Programm (40 P):

- ; Auslese von Temperatur und Ausgabe von 3 analogen Spannungen Aufgabe 1.3

- RESOURCE IIC-EEPROM  256 BYTES @05000H

- RESOURCE 8051-IRAM   10  BYTES @070H

- BYTE WRDAT[1],TEMP

- INTEGER TASTE,

- WRDAT[0]:=01000000B

- WRDAT[1]:=102

- FORMAT(RS232)

- REPEAT

- TASTE:=GETC

- IF TASTE = ‘t‘  THEN

- IICWR(090H,2,WRDAT)

- DELAY(100)

- IICRD(090H,1,TEMP)

- PRINT(TEMP)

- ENDIF

- IF TASTE = ‘k‘  THEN

- WRDAT[1]:=51

- IICWR(090H,2,WRDAT)

- ENDIF

- IF TASTE = ‘n‘  THEN

- WRDAT[1]:=102

- IICWR(090H,2,WRDAT)

- ENDIF

- Fortsetzung Aufgabe 1.3

- IF TASTE = ‘w‘  THEN

- WRDAT[1]:=153

- IICWR(090H,2,WRDAT)

- ENDIF

- UNTIL 1=0

- END

- Kommentar zu 1.3

- Kommentar

- Speicherdeklaration des externen EEPROMs mit einer Größe von 256 Bytes und der Adresse 5000 Hexadezimal für den I2C-Bus

- Speicherdeklaration des internen RAMs des µCs mit einer Größe von 10 Bytes und einer Startadresse von 70 Hexadezimal, da der untere Bereich durch den Interpreter belegt ist.

- Deklaration der Feldvariable WRDAT und der Variable TEMP als Byte

- Deklaration der Variable TASTE als Integer

- Definition der Feldvariable WRDAT (Steuerbyte), mit dem 7. Bit HIGH wird der DA-Wandler eingeschaltet, (binäre Darstellung)

- Definition der Feldvariable WRDAT für die analoge Ausgangsspannung 2 V

- Definition der Ausgabe (PRINT) zur seriellen Schnittstelle (zusätzlich Änderung der Darstellungsform und der Skalierung möglich)

- Beginn der Endlosschleife

- Schreibe den Inhalt des Puffers der seriellen Schnittstelle in die Variable TASTE

- Kontrollstruktur ob ASCII-Zeichen t eingegeben wurde (Temperaturabfrage)

- Schreibbefehl für den I2C-Bus: (Adressbyte mit A0=A1=A2=LOW in hexadezimaler Darstellung, 2 Bytes werden gesendet, das zu sendende Steuerbyte und der Dezimalwert für die analoge Ausgangsspannung)

- Zeitverzögerung 1s (100 x 10 ms), Verarbeitungszeit für den AD/DA-Wandler

- Lesebefehl für den I2C-Bus: (Adressbyte s. Schreibbefehl, 1 Byte wird gelesen, das zu empfangende Datenbyte, Spannung entsprechend der Temperatur)

- Ausgabe des analogen Spannungswertes an die serielle Schnittstelle

- Ende der ersten Kontrollstruktur

- Kontrollstruktur ob ASCII-Zeichen k eingegeben wurde (Temperaturstufe kalt)

- Definition der Feldvariable WRDAT für die analoge Ausgangsspannung 1 V

- S. o. Zeile 12

- Ende der zweiten Kontrollstruktur

- Kontrollstruktur ob ASCII-Zeichen n eingegeben wurde (Temperaturstufe normal)

- Definition der Feldvariable WRDAT für die analoge Ausgangsspannung 2 V

- S. o. Zeile 12

- Ende der dritten Kontrollstruktur

- Kontrollstruktur ob ASCII-Zeichen w eingegeben wurde (Temperaturstufe warm)

- Definition der Feldvariable WRDAT für die analoge Ausgangsspannung 3 V

- S. o. Zeile 12

- Fortsetzung Kommentar zu 1.3

- Ende der vierten Kontrollstruktur

- Ende der Endlosschleife Bedingung 1=0 nicht erfüllbar

- Programmende

### Aufgabe 2

- Beurteilung (18 P)

Die Installation eines zentralen Domänenkontrollers ist in jedem Falle sinnvoll. Die Einrichtung eines domänenbasierten Netzwerkes bietet den Vorteil einer zentralen Benutzerverwaltung, in deren Rahmen sämtliche Benutzerdaten, Zugriffsrechte und Systemeigenschaften verwaltet werden können. In diesem Rahmen wäre es notwendig, die Hosts vollständig auf Windows 2000 pro umzustellen.

Die Druckerverwaltung muss allerdings in dieses System integriert werden, sodass die Drucker nicht mehr vom Betrieb einzelner Host abhängig sind sondern über eigene IPs an separaten Druckerservern arbeiten.

Die Zuordnung der Hosts in verschiedene Subnetze hat administrative Vorteile, der Zugriff auf Rechner außerhalb des jeweiligen Subnetzes ist nicht mehr ohne weiteres möglich. Außerdem wird das Gesamtnetzwerk entlastet, soweit die 80/20-Regel (80% innerhalb des Subnetzes, 20% über die Subnetzgrenzen hinweg) eingehalten wird. Ob die Zuordnung der einzelnen Hosts dieser Regel entspricht, lässt sich ohne nähere Informationen nicht beurteilen.

Da es sich bei dem Netzwerk augenscheinlich um ein betagtes Netzwerk handelt, ist es mit Sicherheit sinnvoll, die veralteten Hubs gegen Switches auszutauschen, da hierdurch die Kollisionsdomänen des Netzes weitgehend aufgelöst werden. Die anscheinend lose Verkabelung muss gegen festes Verlegekabel ausgetauscht werden, sodass nur noch die Verbindungen zwischen den Switches und den jeweiligen Patchfeldern bzw. zwischen den NICs und den zugehörigen Dosen mit Patchkabeln bewerkstelligt werden. Um das Netz insgesamt zukunftssicher zu gestalten, ist es sinnvoll, das gesamte Netz innerhalb der Abteilungen auf 1000BaseT und über die Abteilungsgrenzen 1000BaseLX zu verwenden, da hiermit problemlos die Entfernung zum geplanten Dienstleistungszentrum überbrückt werden kann, was mit Kupferkabeln nur unter Zuhilfenahme von Repeatern möglich wäre. Die sonstigen Komponenten ergeben sich aus diesen Vorgaben.

- Vernetzung

Vernetzungsplan (15P)

Verkauf

Empfang

Verwaltung

Buchhaltung

Sekretariat

Geschäftsleitung

Werkstatt:

Halle

Werkstatt:

Meisterbüro

Werkstatt:

Lager

4x

4x

4x

2x

2x

2x

3x

3x

3x

2x

3x

3x

11x

Domäne

Web

Arbeitszeit Zugang

3x

4

3

3

3

6

6

14

6

4

4

2

11

3

3

2

Benötigte Ressourcen (12 P)

| Nr. | Netzwerksegment | Abteilung | Komponente | Zweck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gebäude | E | LWL-Switch | Hauptverteiler, Gebäudeverteiler |
|  | Abteilung | A-D, NEU | 1000Base-T-Switch mit LWL-Uplink | Abteilungsverteiler |
|  | Abteilung | A | TP-Patchfeld 16-fach | Anschlüsse: Hosts-Switch |
|  | Abteilung | B, C | TP-Patchfeld 32-fach | Anschlüsse: Hosts-Switch |
|  | Abteilung | D | TP-Patchfeld 12-fach | Anschlüsse: Hosts-Switch |
|  | Abteilung | NEU | TP-Patchfeld X-fach | Anschlüsse: Hosts-Switch |
|  | Server | E | 1000Base LX Netzwerkadapter | Netzwerkzugang Hosts |
|  | Hosts | A-D; NEU | 1000BaseT Netzwerkadapter | Netzwerkzugang Server |
|  | Hosts | A-D, NEU | RJ-45-Dosen | Anschlüsse Hosts |
|  | Server | A-E, NEU | LWL-Terminals | Anschlüsse: Server, Verteiler |
|  | Hosts | A-D, NEU | Cat5e-Kabel (Patch- und Verlegekabel) | Anschlüsse: Hosts - Abteilungsverteiler |
|  | Server | A-E, NEU | LWL | Anschluss der Abteilungsverteiler an den Gebäudeverteiler |

Konfigurationen (13 P)

IP-Adressen

| Subnetz | Netzwerkadresse | Subnetzmaske | Routeradresse | DHCP-Bereich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 192.168.1.0 | 255.255.255.240 | 192.168.1.1 | 192.168.1.2-14 |
| B | 192.168.1.32 | 255.255.255.224 | 192.168.1.33 | 192.168.1.34-62 |
| C | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 | 192.168.1.65 | 192.168.1.66-94 |
| D | 192.168.1.96 | 255.255.255.240 | 192.168.1.97 | 192.168.1.98-110 |
| E | 192.168.1.112 | 255.255.255.240 | 192.168.1.113 | 192.168.1.114-126 |

Größenabhängig, z.B. für bis zu 29 Hosts

| NEU | 192.168.1.128 | 255.255.255.224 | 192.168.1.129 | 192.168.1.130-158 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DHCP- und Routereinstellungen

- Routergegenwart in allen Subnetzen: Routeradressen

- DHCP-Serveradresse ist identisch mit der Routeradresse

- Routervermittlung der Netze A-D zu E (DHCP, Internet, Logon-Service)

- DHCP-Rahmen: Zuweisen der IPs im vorgegebenen Rahmen

- VLAN (17 P)

In „klassischen“ IP-Subnetzstrukturen werden die Hosts in Gruppen geordnet, deren Struktur auf der Maskierungsmöglichkeit des – Layer-3 – IP-Protokolls  basiert. Die IP-Adresse wird durch die Nullen und Einsen der Subnetzmaske in Host- bzw. Netzwerkadressteil gegliedert, wobei Host mit identischem Netzwerkanteil zum gleichen Subnetz gehören, auf das andere ohne weiteres keinen Zugriff haben. Der Kontakt zu anderen Subnetzen ist nur über Router möglich, die jeweils einer eigenen Adresse in den Subnetzen bedürfen. Außerdem enthält jedes der Subnetze noch eine Netzwerk- (nur Nullen im Hostanteil) und eine Broadcastadresse (nur Einsen im Hostanteil).

Im so genannten getaggten VLAN nach IEEE802.1q können sich alle Hosts in einem IP-Netzwerk befinden, die Trennung in Unterstrukturen wird auf Layer-2 in VLANs vorgenommen. Im Ethernetadresspaket befinden sich die Tags, mit deren Hilfe die Switches den Datenverkehr nur innerhalb des jeweiligen VLANs zulassen. Um untereinander in Kontakt treten zu können, ist nur ein Router im IP-Subnetz notwendig, auf den mittels entsprechender Konfiguration der Switches die Hosts der jeweiligen VLANs zugreifen können.

Der Vorteil der VLAN-Vernetzung ist die höhere Flexibilität, es werden im jeweiligen Netzwerksegment nur so viele Hostadressen verwendet, wie auch tatsächlich benötigt werden. Es wird nur eine Netzwerk-, eine Broadcast- und eine Routeradresse benötigt. Bei entsprechender Konfiguration ist auch der DHCP-Server von allen Hosts erreichbar.

Bei eventuellen Erweiterungen der einzelnen VLANs ist dies ohne großen Konfigurationsaufwand möglich, da die Aufteilung der Datenströme nur auf MAC-Adressenbasis geschieht.

Ein Nachteil dieses Prinzips ist, dass ältere Hardware zuweilen nicht mit den längeren Ethernetheadern umgehen kann und dadurch Fehler auftreten.

Die Realisierung eines Netzwerkes nach diesem Prinzip bedeutet ebenfalls einen Kostenmehraufwand. Bei einer grundlegenden Neukonzeptionierung des Netzes entfällt der erstgenannte Nachteil, der Letztere scheint vertretbar.

Aufgabe 3

- (24 P)

Tabelle Lieferantenstamm

| Feldname | Felddatentyp | Größe / Formate | Schlüssel |
| --- | --- | --- | --- |
| LiefNr | Text | 10 | Primär |
| LiefName | Text | 50 |  |
| LiefStr | Text | 50 |  |
| LiefPLZ | Text | 5 | Fremd |
| LiefTel | Text | 25 |  |
| LiefFax | Text | 25 |  |

Tabelle Bankverbindungen

| Feldname | Felddatentyp | Größe / Formate | Schlüssel |
| --- | --- | --- | --- |
| BankVerbNr | AutoWert | Long Integer | Primär |
| LiefNr | Text | 10 | Fremd |
| KontoNr | Text | 10 |  |
| BLZ | Text | 8 |  |
| BankName | Text | 30 |  |

Tabelle Orte

| Feldname | Felddatentyp | Größe / Formate | Schlüssel |
| --- | --- | --- | --- |
| PLZ | Text | 5 | Primär |
| Ortsname | Text | 50 |  |

Die Tabelle Bankverbindungen ist notwendig, weil jeder Lieferant in der Regel mehrere Bankverbindungen hat und die Rechnungen häufig über verschiedenen Konten beglichen werden.

Die Ortetabelle ist sinnvoll, weil die Ortsinformationen auch bei den Kunden genutzt werden können und dadurch die Redundanz deutlich verringert wird.

Primärschlüssel dienen der eindeutigen Identifizierung jedes Datensatzes.

Erst durch die Einführung der Primärschlüsselspalte der Haupttabelle als Fremdschlüssel in die abhängige Nebentabelle sind Beziehungen zwischen diesen Tabellen möglich.

Beziehungen und Beziehungstypen

- Lieferanten --- Bankverbindungen = 1:n

- Lieferanten --- Orte = n:1

Mit Beziehungen werden Tabellen miteinander verbunden, z. B. ein Kunde ist Halter des eines Pkw. Beziehungstypen beschreiben die numerische Ausprägung der Beziehung. Sie geben an, wie viele Datensätze der beiden Entitäten miteinander verbunden sind, z. B., dass jeder Kunde genau einen Pkw besitzt.

Es gibt drei Varianten von Beziehungstypen:

- 1-zu-1-Beziehung:
Jedem Element einer Entität ist genau ein Element einer anderen Entität zugeordnet und umgekehrt, z. B., wenn zu jedem Lieferanten nur eine Bankverbindung gespeichert wird.

- 1-zu-N-Beziehung:
Einem Datensatz einer Entität sind einer oder mehrere Datensätze einer anderen Entität zugeordnet, z. B. hat jeder Kunde mindestens ein Auto.

- N-zu-M-Beziehung:
Einem Datensatz einer Tabelle sind mehrere Datensätze einer anderen Tabelle zugeordnet und umgekehrt, z. B. ein Ersatzteil wird in mehreren Wagentypen eingebaut werden und umgekehrt. Diese Zuordnung ist nur mit einer eigenen Tabelle möglich.

- (28 P)

Die Normalisierung ist eine Methode zur Entwicklung eines Datenmodells auf der Basis von Relationen (Tabellen).

Ausgangspunkt sind unnormalisierte Relationen entweder aus Entity-Relationship-Modellen oder aus Karteikarten bzw. Listen.

Es gibt mindestens drei Normalformen.

Erste Normalform

Sie dient der Schaffung einfacher, nicht weiter zerlegbarer Attribute (atomare Attribute).

Weil alle Daten bereits atomar sind, liegt die Tabelle schon in der 1NF vor.

Allerdings wird durch die 1NF die Redundanz erheblich vergrößert.

Zweite Normalform

Zu Beginn des 2. Normalisierungsschrittes ist es notwendig einen Primärschlüssel (PS) einzuführen, der aus einem oder mehreren Attributen besteht.

Mit dem PS wird jeder Datensatz eindeutig identifiziert. In diesem Fall bietet es sich an, die Fahrtnummer als PS zu verwenden, weil jede Fahrt bereits eine laufende Nummer erhält.

Für die Datenbank ist der Primärschlüssel notwendig, um die Beziehungen zwischen den Tabellen herstellen zu können.

Der PS wird als Fremdschlüssel in die abhängige Tabelle eingeführt.

Anschließend wird geprüft, ob alle Spalten von PS abhängig sind.

In diesem Fall sind nur die Fahrdaten vom Primärschlüssel abhängig. Sie werden in einer eigenen Tabelle gespeichert.

Die Fahrer- und Fahrzeugdaten beziehen sich ausschließlich auf die Fahrernummer bzw. Fahrzeugnummer, sodass beide Daten jeweils in eigene Tabellen abgelegt werden.

Tabelle Fahrten (1 P)

| FahrtNr |  | Datum |  | Beginn |  | Ende | Fahrer Nr |  | PKW Nr. |  | Reiseziel |  | Reisezweck | Geschäftlich | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | Tank € |  | Tank Liter |  | Tank Km |  |  | Km Anfang |  | Km Ende |  |  |  |  |  |

Tabelle PKW (1 P)	Tabelle Fahrer (1 P)

| PKW Nr. | PKW Kennz. | PKWTYP |  | Fahrer Nr | Fahrer Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dritte Normalform

Man prüft, ob zwischen den Nichtschlüsselattributen jeder Tabelle Abhängigkeiten bestehen (so genannte transitive, d. h. indirekte Abhängigkeit).

Diese Spalten sind in einer eigenen Tabelle auszulagern.

In diesem Fall liegt keine transitive Abhängigkeit vor.

Die Tabellen sind also bereits in der dritten Normalform.

- (16 P)

| Regel | Erläuterung |
| --- | --- |
| 1 | Jeder Entitätstyp (= Rechteck) ist eine Tabelle. Die Attribute (= Ovale) eines Entitätstyps werden zu Spalten der Tabelle. Unterstrichene Attribute werden zum Primärschlüssel. |
| 2 | Entitätstypen mit einer 1:1-Beziehung können zu 1 Tabelle zusammengefasst werden. In diesem Fall muss eine Tabelle den Primärschlüssel der anderen Tabelle als Spalte übernehmen (vgl. Regel 3). Aus Gründen der Übersichtlichkeit belässt man es jedoch meistens bei 2 Tabellen. |
| 3 | Bei einer 1:n-Beziehung wird der Primärschlüssel der 1-Tabelle (Access: Master-Tabelle) wird zum Fremdschlüssel in der n-Tabelle (Access: Detail-Tabelle). |
| 4 | Jede n:m-Beziehung wird in eine eigene Tabelle aufgelöst. Die neue Tabelle besteht mindestens aus den Primärschlüsseln der beiden Entitätstypen, zwischen denen die n:m-Beziehung besteht. Sie bilden gemeinsam den zusammengesetzten Primärschlüssel der Auflösungstabelle. Häufig wird aber auch ein künstlicher Primärschlüssel neu eingeführt. |

- (32 P)

Teilaufgabe a) Codierung der Ausgabe aller Daten (27 P)

<?php

$verb = mysql_connect("localhost", "", "") or die ("Keine Verbindung zu MySQL");

mysql_select_db("gebrauchtwagen", $verb) or die ("Keine Verbindung zur DB");

$sql = "SELECT * FROM autos ORDER BY hersteller";

$ergebnis = mysql_query($sql, $verb) or die ("Abfragefehler");

echo "<table align='center' width='750'><tr>";

echo "<td width='250'><b>Gebrauchte Fahrzeuge</b></td>";

echo "<td width='250' align='center'>";

echo "<A href='gebrauchtwagen1.html'>Zurück</A></TD>";

echo "<td width='250' align='right'>";

echo "<A href='gebrauchtwagen1.html'>Startseite</A></TD>";

echo "</tr></table><hr align='center' width='750'>";

echo "<h1 align='center'>Pkw</h1>";

echo "<table align='center' border='1' width='750'> <tr>";

echo "<th>Nummer</th> <th>Hersteller</th> <th>Modell</th> <th>Beschreibung</th><th>Verkaufspreis</th><th>Kontakt</th></tr>";

while ($zeile = mysql_fetch_object($ergebnis)) {

echo "<tr>";

echo "<td>$zeile->nummer</td>";

echo "<td>$zeile->hersteller</td>";

echo "<td>$zeile->modell</td>";

echo "<td>$zeile->beschreibung</td>";

echo "<td>".$zeile->verkaufspreis." €</td>";

echo "<td>$zeile->kontakt</td>";

echo "</tr>";

};

echo "</table>";

mysql_free_result($ergebnis);

mysql_close($verb);

?>

b) Erweiterung um die Auswahl des Herstellers (5 P)

if ($hersteller == "alle") { $sql = "SELECT * FROM autos ORDER BY hersteller"; } elseif ($hersteller == "Sonstige") { $sql = "SELECT * FROM autos WHERE (hersteller != 'Audi' AND hersteller != 'BMW' AND hersteller != 'Ford' AND hersteller != 'VW') ORDER BY hersteller"; } else { $sql = "SELECT * FROM autos WHERE hersteller='$hersteller' ORDER BY hersteller"; };

Eine befriedigende Leistungs ist bei Erreichen von mindesten 45% der Gesamtpunktzahl erzielt. Ein gute Leistung ist bei Erreichen von mindestens 75% der Gesamtpunktzahl erzielt.