Aufgabe 1

Für die Bearbeitung der Aufgaben 1 sind unterschiedliche Lösungswege möglich. Für eine Zählrichtung oder für die Verzögerung des Blinklichtes kann auch der interne Zähler verwendet werden. Aufgrund der Aufgabenstellung bezüglich der Taktflanken-auswertung ist ein Pollingbetrieb nicht zulässig.

In der Musterlösung werden zwei Interrupts für die Aufwärts- und Abwärtszählung verwendet. Für die Zeitverzögerung ist der Lösungsweg über verschachtelte Schleifen dargestellt.

Programm zu Aufgabe 1

- ;Zählung der Personenzahl für einen Museumsraum

- include p16f84.inc

- processor 16f84

- __config _XT_OSC&_CP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF

- loops		equ	0c

- loops1		equ	0d

- loops2     	equ 	0e

- Pzahl		equ 	0f

- wregs		equ 	10

- statuss		equ 	11

- org 0

- nop

- nop

- nop

- goto start

- Interrupt

- movwf wregs

- movf STATUS,w

- movwf statuss

- BTFSC INTCON,INTF

- call 	AUF

- BTFSC INTCON,RBIF

- call 	AB

- movf statuss,w

- movwf STATUS

- movf wregs,w

- retfie

Fortsetzung Programm zu Aufgabe 1

- start

- bsf      STATUS,RP0

- movlw    b'00000000'

- movwf    TRISA

- movlw	 b'00010001'

- movwf    TRISB

- movlw	 b'10011000'

- movwf 	 INTCON

- bcf      STATUS,RP0

- clrf    loops

- clrf    loops1

- clrf    loops2

- clrf    Pzahl

- clrf	PORTA

;************Hauptprogramm*************

- Loop

- movlw b'11111010'

- xorwf Pzahl,w

- BTFSC STATUS,Z

- call KEINZUGANG

- movlw b'11111010'

- xorwf Pzahl,w

- BTFSC STATUS,Z

- goto Loop

- clrf PORTA

- goto Loop

;***ENDE  Hauptprogramm*****************************

Fortsetzung Programm zu Aufgabe 1

- AUF  	incf Pzahl

- bcf INTCON,INTF

- retlw 0

- AB	decf Pzahl

- bcf INTCON,RBIF

- retlw 0

- KEINZUGANG

- movlw b'00000011'

- movwf PORTA

- call wait

- movlw b'00000001'

- movwf PORTA

- call wait

- retlw0

- wait     movlw  D'8'

- movwf  loops

- wait1	movlw D'250'

- movwf  loops1

- wait2	movlw D'250'

- movwf loops2

- wait3 decfsz loops2, F

- goto wait3

- decfsz loops1, F

- goto wait2

- decfsz loops, F

- goto wait1

- retlw 0

- end

Programmkommentar zu Aufgabe 1

- Kommentar

- Deklarationen der SFR und Bitbezeichnungen des PIC16F84

- Festlegung des Prozessortyps

- Festlegung der Konfigurationsbits z. B. Oszillatortyp

- Deklaration der 8-Bitvariablen loops mit der hexadezimalen Adresse 0c

- Deklaration der 8-Bitvariablen loops1 mit der hexadezimalen Adresse 0d

- Deklaration der 8-Bitvariablen loops2 mit der hexadezimalen Adresse 0e

- Deklaration der 8-Bitvariablen Pzahl mit der hexadezimalen Adresse 0f

- Deklaration der 8-Bitvariablen wregs mit der hexadezimalen Adresse 10

- Deklaration der 8-Bitvariablen statuss mit der hexadezimalen Adresse 11

- Programmstartadresse

- no operation fiktive Programmadressenbelegung zur Positionierung des Interrupts der Adresse 04

- s.o.

- s.o.

- überspringe Adresse 04 des Interrups

- Interruptadresse 04

- Sichere Inhalt des Arbeitsregisters in der Variablen wregs

- Schreibe Inhalt des Statusregisters in das Arbeitsregister

- Sichere Inhalt des Statusregisters in die Variable statuss indirekt über das w-Register

- Überprüfe das Interruptflag INTF, ob Flanke an RB0

- Falls Flanke an RB0 rufe das Unterprogramm AUF auf (raufzählen)

- Überprüfe das Interruptflag RBIF, ob Flanke an RB4

- Falls Flanke an RB4 rufe das Unterprogramm AB auf (runterzählen

- Schreibe den gesicherten Inhalt des Statusregisters zurück ins Arbeitsregister

- Gesicherter Inhalt des Statusregisters wird zurückgeschrieben

- Schreibe gesicherten Inhalt aus wregs zurück ins Arbeitsregister

- Verlasse Interruptprogramm

- Sprungmarke zur Umgehung des Interruptbereichs

- Umschaltung auf die Registerbank 1

- Arbeitsregister wird mit dem Byte geladen

- das Byte vom Arbeitsregister wird in das Register  TRISA geschrieben Portdefinitionen RA0 bis RA4 als Ausgänge für Magnetschalter u. Blinklicht

- Arbeitsregister wird mit dem Byte geladen

- das Byte vom Arbeitsregister wird in das Register TRISB geschrieben, (Portdefinitionen RB0 und RB4 als Interrupteingänge)

- Arbeitsregister wird mit dem Byte geladen

- Allgemeine Interruptfreigabe und spezielle Interruptfreigabe für RB0 u. RB4-7

- es wird zurück auf die Registerbank 0 geschaltet

- zurücksetzen der Variablen loops

- zurücksetzen der Variablen loops1

- zurücksetzen der Variablen loops2

- zurücksetzen der Variablen Pzahl

- zurücksetzen der Ausgänge von Port A (Magnetschalter, Blinklicht)

Fortsetzung Programmkommentar zu Aufgabe 1

- Beginn der Endlosschleife (Sprungmarke für das Hauptprogramm)

- Schreibe die Zahl 250 binär in das Arbeitsregister

- XOR-Verknüpfung des Inhaltes des Arbeitsregisters mit dem Inhalt der Zählvariablen Pzahl (aktuelle Personenzahl) und schreibe das Ergebnis ins Arbeitsregister

- Überprüfe das 2. Bit des STATUS-Registers (ZERRO-BIT), ist das ZERRO-BIT 0 dann überspringe den nächsten Befehl, das ZERRO-BIT ist 1, wenn das Ergebnis der XOR-Verknüpfung 0 ist (250 erfüllt)

- Rufe das Unterprogramm KEINZUGANG auf, Magnetschalter u. Blinklicht ein

- Wie 43

- Wie 44

- Wie 45

- Noch 250 dann zurück zu Anfang

- Keine 250 Personen mehr, Port A löschen (Magnetschalter u. Blinklicht aus)

- Gehe zum Anfang des Hauptprogramms

- Aufruf des Unterprogramms AUF: zähle Pzahl um 1 hoch

- Setze Interruptflag für RB0 zurück

- Zurück zum Aufrufpunkt

- Aufruf des Unterprogramms AB: zähle Pzahl um 1 herunter

- Setze Interruptflag für RB4 zurück

- Zurück zum Aufrufpunkt

- Aufrufpunkt des Unterprogramms zur Definition der Ausgänge: Magnetschalter u. Blinklicht

- Schreibe die Bitfolge ins Arbeitsregister

- Übertrage die Bitfolge vom Arbeitsregister nach PortA (beide Ausgänge ein)

- Rufe das Unterprogramm wait auf, Zeitverzögerung 2 s

- Schreibe die Bitfolge ins Arbeitsregister

- Übertrage die Bitfolge vom Arbeitsregister nach PortA (Blinklicht aus)

- Rufe das Unterprogramm wait auf, Zeitverzögerung 2 s

- Zurück zum Aufrufpunkt

- Sprungmarke für Verzögerungsschleife, schreibe den Dezimalwert 8 ins Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in die Variable loops, Festlegung der Anzahl der Schleifenduchgänge für die äußere Schleife

- Sprungmarke für äußere Schleife, schreibe den Dezimalwert 250 ins Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in die Variable loop1s, Festlegung der Anzahl der Schleifenduchgänge für die mittlere Schleife

- Sprungmarke für mittlere Schleife, schreibe den Dezimalwert 250 ins Arbeitsregister

- Übertrage den Inhalt des Arbeitsregisters in die Variable loop2s, Festlegung der Anzahl der Schleifendurchgänge für die innere Schleife

- Sprungmarke für innere Schleife, subtrahiere den Inhalt der Variable loops2 um eins, schreibe das Ergebnis ins Fileregister (loops2) und überspringe den nächsten Befehl, wenn der Wert 0 ist.

- wiederhole die innere Schleife

- wie 48 mit Variable loops1

- wiederhole die mittlere Schleife

- wie 48 mit Variable loops

- wiederhole die äußere Schleife

- Rücksprung zum Hauptprogramm

- Programmende

Aufgabe 2

| Punkte | Erwartungshorizont (19/17/25/14) |
| --- | --- |
| 1.1=19 | 1.1 |
| 3 2 2 2 2 2 | Die Installation eines zentralen Domänenkontrollers ist in jedem Falle sinnvoll. Die Einrichtung eines domänenbasierten Netzwerkes bietet den Vorteil einer zentralen Benutzerverwaltung, in deren Rahmen sämtliche Benutzerdaten, Zugriffsrechte und Systemeigenschaften verwaltet werden können. In diesem Rahmen wäre es notwendig, auf den Hosts vollständig Windows XP zu installieren. Die Druckerverwaltung muss in dieses System integriert werden, sodass die Drucker nicht vom Betrieb einzelner Host abhängig sind sondern über eigene IPs an separaten Druckerservern arbeiten. Switches (Layer 2) werden zur Vermeidung von Kollisionsdomänen gewählt, um die Verbindung unter den einzelnen Bereichen auch bei getrennten Subnetzen zu gewährleisten, ist das zentrale Koppelelement ein Switch mit Routingfunktion (Layer 2 und 3). Der Internetzugang wird mittels eines Routers bewerkstelligt, der aus Sicherheitsgründen mit einer Firewall ausgestattet ist. Diese ermöglicht eine präzise Kontrolle der ein- und ausgehenden Daten des LAN. Als Verkabelungsmedium wird im Nahbereich festes Verlegekabel gewählt, sodass nur noch die Verbindungen zwischen den Switches und den jeweiligen Patchfeldern bzw. zwischen den NICs und den zugehörigen Dosen mit Patchkabeln bewerkstelligt werden. Um das Netz insgesamt zukunftssicher zu gestalten, ist es sinnvoll,das gesamte Netz innerhalb der Abteilungen auf 1000BaseT und über die Abteilungsgrenzen 1000BaseLX zu verwenden, da hiermit problemlos größere Entfernungen überbrückt werden können, was mit Kupferkabeln nur unter Zuhilfenahme von Repeatern möglich wäre. Die sonstigen Komponenten ergeben sich aus diesen Vorgaben. |

| 1.2=17 | 1.2 |
| --- | --- |
| 3 2 2 2 3 | Die mobilen Geräte werden über Wireless LAN an das System angebunden. Hierfür ist es notwendig, Eine ausreichende Anzahl an Accesspoints im Gebäude zu verteilen, so dass gewährleistet ist, dass an jedem Ort innerhalb des Gebäudes die mobilen Geräte betrieben werden können. Um einen möglichst störungsfreienn Ablauf der Datenübertragung zu ermöglichen, sollte die schnellste aktuelle Übertragungsart (IEEE 802.11n) mit einer maximalen Übertragungsrate von ca. 100Mbit/s gewählt werden. So ist auch unter schlechten Bedingungen eine erträgliche Netzgeschwindigkeit möglich. Trotzdem müssen die Accesspoints So verteilt sein, dass es keine „toten“ Bereiche gibt, ins Besondere ist auf baubedingte Hindernisse, wie eisenbewehrte Betonwände, zu achten. Um die Übertragung sensibler Daten, wie in der Abrechnung oder beim Sicherheitsdienst, sicherzustellen, ist hier auf sichere Übertragungskanäle zu achten. Hierfür bieten sich Verschlüsselungverfahren wie WPA an, die einerseits relativ lange Schlüssel verwenden, andererseits aber auch einen 24bit Initialisierungsvektor und dynamische Schlüssel benutzen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Accesspoints entweder direkt über die Switches angekoppelt werden, die innerhalb ihres Subnetzes liegen oder über Switches mit Routimgfunktion angeschlossen sind. |

| Plan=25 | Vernetzungsplan 1.1/1.2: |
| --- | --- |
|  | Legende: Symbol; Gegenstand. 1000Base-T-Switch mit LWL-Uplink. LWL Routing Switch. Router mit Firewall. Server. PC. Printer. 1000BaseT. 1000BaseLX. WLAN-Accesspoint. WLAN-PDA. WLAN-Notebook. WLAN-Scanner. |

WEB

8x

2x

Sicherheit

Domäne

DHCP

Router m. Firewall

Internet

Verwaltung

Leitung

Shop

Werkstatt

2

8

5 Punkte

Künstlerische Leitung

Kustos

Sicherheit

Verwaltung/

Buchhaltung

Kasse

Kartenkontrolle

Museumsshop

Öffentlichkeitsarbeit

Ausstellungsräume

4x

2x

4x

2x

4x

2x

2x

2x

2x

2x

4x

2x

Werkstatt

2

7

8

4

2

2

2

2

2

4

4

4

2

15 Punkte

Werkstatt 1

Werkstatt 2

Büro

Lager

2x

2x

1x

1x

2x

1x

2x

1x

Sicherheit

2

2

2

2

5 Punkte

| zu 1.1: 6 zu 1.2: 5 | Stückliste: Anz.; Netzwerksegment; Abteilung; Komponente; Zweck. 1; Gelände; Werkstatt; 1000BaseLX (LWL); Netzwerkverbindung. 5; Bereich, Gelände; alle; 1000BaseT (Cat5e); Netzwerkverbindung. 1; Bereich; Sicherheit; LWL-Patchfeld 8x; Anschlüsse: Hosts –Switch. 2; Bereich; Sicherheit, Verwaltung; TP-Patchfeld 12x; Anschlüsse: Hosts –Switch. 3; Bereich; Shop, Leitung, Werkstatt; TP-Patchfeld 16x; Anschlüsse: Hosts –Switch. 75; Hosts; alle; RJ-45 Dosen; Anschlüsse Hosts. Bereich; alle; 1000Base-T-Switch mit LWL-Uplink; Bereichsverteiler. Gelände; Sicherheit; 1000BaseLX-Routing Switch; Hauptverteiler. Anz.; Netzwerksegment; Abteilung; Komponente; Zweck. 10; Gelände; alle außer Werkstatt; Accesspoint; WLAN-Zugriff der mobilen Geräte. 6; Bereich; Sicherheit; WLAN.PDAs. 2; Bereich; Shop; mobile Kassen. 2; Bereich; Shop; mobile Scanner. 2; Bereich; Leitung; mobile Informationspunkte. |
| --- | --- |

| 1.3=14 | 1.3 |
| --- | --- |
| I: 3 II: 2 III: 2 IV: 3 | IP-Adressen I; II; III; IV. Subnetz; Netzwerkadresse; Subnetzmaske; Routeradresse; DHCP-Bereich. A; 192.168.0.112; 255.255.255.248; 192.168.0.113; 192.168.0.114-118. B; 192.168.0.0; 255.255.255.224; 192.168.0.1; 192.168.0.2-30. C; 192.168.0.32; 255.255.255.224; 192.168.0.33; 192.168.0.34-62. D; 192.168.0.64; 255.255.255.224; 192.168.0.65; 192.168.0.66-94. E; 192.168.0.96; 255.255.255.240; 192.168.0.97; 192.168.0.98-110. |
| 1 | Routergegenwart in allen Subnetzen: Routeradressen |
| 2 | DHCP-Serveradresse ist identisch mit der Routeradresse Routervermittlung der Netze A-D zu E (DHCP, Internet, Logon-Service) |
| 1 | DHCP-Rahmen: Zuweisen der IPs im vorgegebenen Rahmen |

Aufgabenstellung 3.1 (12 P)

| Schritt 1) - Anforderungen an die Datenbank (Daten, Funktionen) sammeln - Ergebnis: Pflichtenheft | 1 1 |
| --- | --- |
| Schritt 2) - Konzeptioneller Entwurf der DB unabhängig vom verwendeten DBMS - Modelle: Entity-Relationship-Model (ERM), Unified Modelling Language (UML) | 1 1 |
| Schritt 3) - Abbildung des konzeptionellen Entwurfs in Tabellen über die Transformationsregeln - Tabellen mit dem Verfahren der Normalisierung auf Redundanzfreiheit überprüfen - Festlegung von Integritätsbedingungen, Datensichten und Zugangsberechtigungen) | 1 1 1 |
| Schritt 4): - Umsetzung der Tabellen und Beziehungen in einem DBMS | 1 |
| Schritt 5) - Datenbank nutzerfreundlich gestalten durch die Einrichtung von Abläufen, Reports, Masken und Menüs - Abfragen und programmierte Funktionen durch Tests verifizieren | 1 1 |
| Schritt 6) - Installation der DB-Anwendung auf dem Rechnersystem des Nutzers - Regelmäßige Anpassung der DB | 1 1 |

Aufgabenstellung 3.2

Aufgabe a (10 P)

| Jede Entität wird zur Tabelle Die Attribute einer Entität werden zu Spalten der Tabelle Der Schlüssel einer Entität wird zum Primärschlüssel der Tabelle (im Bild fett gedruckt) | 1 1 1 |
| --- | --- |
| 1:1-Beziehung: der Schlüssel einer Entität übergibt seinen Schlüssel als Fremdschlüsselspalte an die andere Entität | 2 |
| 1:N-Beziehungen: der Schlüssel der unabhängigen Entität (mit der 1) übergibt seinen Schlüssel als Fremdschlüsselspalte an die abhängig Entität (mit dem n). | 2 |
| N:M-Beziehungen: werden immer als neue Tabelle eingerichtet, wobei mindestens die Schlüssel der verbundenen Entitäten als Spalten der Beziehungstabelle eingehen. | 2 |
| Hat eine Beziehung eigene Attribute, wird die Beziehung als neue Tabelle eingerichtet. | 1 |

Aufgabe b (21 P)

| Abfrage 1 3 P (je 0,5 P für die Spalten BildNr, Verkaufspreis, Verkaufsdatum und 1 P für das Kriterium) | Abfrage 2 2 P (je 1 P für die Spalte und die Summe) |
| --- | --- |

| Abfrage 3 3 P (je 0,5 P für die 4 Spalten und die beiden Kriterien) | Abfrage 4 4 P (je 1 P für die KundenNr, Firma, Kriterium und die Links-Inklusion) |
| --- | --- |

| Abfrage 5 2 P (je 1 P für die berechneten Spalte) | Abfrage 6 2 P (je 1 P für Spalte und Funktion) |
| --- | --- |

Abfrage 7a

3 P (1 P für die Spalte MitarbeiterNr und 2 P für die Spalte Beratungsgewinn)

Abfrage 7b

2 P (je 1 P für die Spalten MitarbeiterNr und Beratungsgewinn)

Aufgabe c (17 P)

| Verstoß gegen die 1. Normalform, weil die Spalte Technik mehrere Einträge und die Spalte c/o gemischte Einträge enthält. | 2 |
| --- | --- |
| 1. Normalform Künstler (KünstlerNr, ProfNr, Nachname, Vorname, c/oNachname, c/oVorname, Geburtsort, Jahrgang, Technik, Strasse, PLZ, Ort, TelNr) | 2 |
| 2. Normalform Alle Nichtprimärschlüsselspalten beziehen sich beziehen sich nur auf die KünstlerNr, so dass der Primärschlüssel als einziges in der Tabelle verbleibt. Künstler (KünstlerNr, ProfNr, Nachname, Vorname, c/oNachname, c/oVorname, Geburtsort, Jahrgang, Strasse, PLZ, Ort, TelNr) Techniken (KünstlerNr, Technik) Aber auch in der neuen Tabelle TECHNIKEN würden sich noch Redundanzen ergeben. Eine Aufspaltung in eine Zuordnungs- und Techniktabelle wäre besser. Zuordnung (KünstlerNr, TechnikNr) Techniken (TechnikNr, Technik) | 1 1 1 1 1 1 |
| 3. Normalform In der Tabelle Künstler gibt es Abhängigkeiten zwischen den Spalten PLZ und Ort. Sie könnten in eine Tabelle Orte ausgelagert werden und auch in anderen Tabellen genutzt werden, z. B. Kunden oder Akademie. Künstler (KünstlerNr, ProfNr, Nachname, Vorname, c/oNachname, c/oVorname, Geburtsort, Jahrgang, Strasse, PLZ, TelNr) Orte (PLZ, Ort) Außerdem könnten sich die Spalten Strasse und PLZ entweder auf den Künstler oder seine c/o-Adresse beziehen. Deshalb sollte man die c/o-Adresse in eine eigene Tabelle auslagern und die eigene Adresse (bzw. Elternadresse bei Kunststudenten) beim Künstler notieren. Es ergäben sich dann folgende Tabellen: Künstler (KünstlerNr, ProfNr, Nachname, Vorname, c/oNr, Geburtsort, Jahrgang, Strasse, PLZ, TelNr) C/O (c/oNr, Nachname, Vorname, Strasse, PLZ, TelNr) | 1 1 1 2 1 1 |

Aufgabenstellung 3.3

Aufgabe a (19 P)

| Viele Anwendungen erfordern die eindeutige Identifizierung des Client, d.h. es muss sicher gestellt werden, dass die eingegebenen Daten vom selben Nutzer stammen. Diese Authentifizierung ist z. B. erforderlich bei einem Warenkorb, damit bestellte Artikel nicht im Warenkorb eines anderen Benutzers landen. | 1 1 1 |
| --- | --- |
| Die Session-ID ist eine zufällige Folge von 32 Zeichen, die vom Server erzeugt und beim Aufruf der Web-Seite an den Browser gesendet wird, der sie dann in einem Cookie speichert. Der Browser schickt bei jedem Aufruf einer Web-Seite den Inhalt des Cookies automatisch an den Webserver zurück. Durch den Vergleich der Session-ID aus dem Cookie des Client und der auf dem Server gespeicherten Session-ID wird festgestellt, ob der gleiche Client die Web-Seiten anfordert. Die Lebensdauer des Cookie endet, wenn das Browser-Fenster geschlossen wird. | 2 2 1 2 1 |
| Der Session-ID ist eine gleichnamige temporäre Datei im Dateisystem des Web-Servers zugeordnet. In dieser Datei kann ein PHP-Skript Benutzerdaten ablegen, z. B. die bestellten Artikel, die Kundendaten und die Zahlungsweise. Weil der Browser den Inhalt des Cookies bei jedem Datei-Request mitschickt, kann der Benutzer über mehrere Webseiten identifiziert werden und die von ihm gesetzten Variablen (z. B. Artikel-Nr., Menge) von einer Web-Seite auf eine andere Seite übernommen werden (Datenaustausch). Die Manipulation dieser Session-Datei kann immer nur von einem PHP-Skript erfolgen, das auf dem Web-Server läuft. Client-Programme können keinen Einfluß nehmen. Die Session-Datei verbleibt so lange im Dateisystem des Web-Servers, bis der Browser geschlossen wird. Danach sind die übertragenen Daten zu verarbeiten oder zu entfernen. | 2 1 1 1 1 1 1 |

Aufgabe b (21 P)

| Museum0.php: Erweiterung um folgenden Abschnitt am Anfang der Datei <?php session_start(); ?> | 0,5 2 0,5 |
| --- | --- |
| Museum1.php: Erweiterung um folgenden Abschnitt am Anfang der Datei <?php session_start(); if ($becher) session_register("becher"); if ($poster) session_register("poster"); if ($buch) session_register("buch"); ?> | 1 4 1 1 |
| Museum2.php: Erweiterung um folgenden Abschnitt am Anfang der Datei <?php session_start(); session_register("name","vorname","strasse","plz","ort","zahlung"); ?> | 1 6 |
| Museum3.php: Erweiterung um folgenden Abschnitt am Anfang der Datei <?php session_start(); … session_unset(); session_destroy(); ?> | 1 1 2 |