Erlaubte Hilfsmittel:

Datenblätter des PCF8591 u. des µC PIC16F84A, Übersichtstabelle der C-Befehle

Tabellenbuch

Internet Browser, HTML-Editoren MS FrontPage und Phase 5, MS Office Anwendungen, Entwicklungsumgebung für Webdatenbanken (WAMPP)

Die im Unterricht verwendeten HTML-, PHP-, SQL- und Access-Befehlsreferenzen (sind als Kopie auf dem Server vorhanden)

Arbeitszeit: 255 min

Fünfzehn Berufskollegs haben sich zu einem Unterrichtsprojekt zusammengefunden, mit dem regionale Wetterdaten zentral gesammelt und für das Internet zu Verfügung gestellt werden sollen.

Auf den Schulhöfen werden mikrocontrollergestützte Wetterstationen (Aufgabe 1) aufgestellt, die ihre Daten in regelmäßigen Abständen über eine vernetzte Umgebung (Aufgabe 2) an einen zentralen Datenserver (Aufgabe 3) übertragen.

Mit dem Mikrocontroller PIC16F84A sollen analoge Wetterdaten - Temperatur, Windgeschwindigkeit, Beleuchtungsstärke, Luftfeuchtigkeit - erfasst und zu einem PC gesendet werden. Da dieser Mikrocontroller nur digitale, bidirektionale Ports besitzt, soll die analoge Datenerfassung mit dem externen 8 Bit A/D-D/A-Umsetzer (PCF 8591) erfolgen.

  - Beschreiben Sie die Datenkommunikation zwischen dem Mikrocontroller und dem PCF8591 am Beispiel der Auslese dieser vier unterschiedlichen analogen Wetterdatendaten. Wählen Sie für dieses Anwendungsbeispiel eine exakte Bitfolge für das Adress-, Steuer- und Datenbyte aus und begründen Sie Ihre Auswahl. Kommentieren Sie die gegebenen Funktionen für die     4 MHz I2C-Datenkommunikation und schreiben Sie unter Verwendung dieser Funktionen ein kommentiertes Programm für eine analoge Datenauslese des PCF8591 mit dem PIC16F84A. Die 8 Bit Daten der Temperatur, der Windgeschwindigkeit, der Beleuchtungsstärke und der Luftfeuchtigkeit sollen in jeweils einem Register gespeichert werden. Die Datenkommunikation zwischen PC und µC ist nicht zu programmieren.

  - Beschreiben Sie die Funktion dieses Umsetzprinzips des PCF8591 und ordnen Sie dieses Verarbeitungsprinzip nach den Kriterien der Verarbeitungsgeschwindigkeit und des Schaltungsaufwandes (Kosten) im Vergleich zum Parallelverfahren und Zählverfahren ein. Welche Anforderungen werden bezüglich der Umsetzgeschwindigkeit durch die vier analogen Signale an den Umsetzer gestellt? Berechnen und beschreiben Sie die Umsetzergrößen Auflösung (ULSB) und Quantisierungsrauschen für diesen 8 Bit Umsetzer für einen erwarteten Eingangsspannungsbereich von 0 bis 5 V.

Bitte die Kommentierung auf dem Aufgabenblatt erstellen.

zu Aufgabe 1.1

// I2C Kommunikation  bei 4 MHz

#include <16F84A.h>

#pragma config |= 0b.1111.1111.0010

#pragma bit sda @ PORTA.3          // Datenleitung SDA

#pragma bit scl @ PORTA.2          // Taktleitung SCL

#pragma bit tsda @ TRISA.3         // Datenleitung SDA IN/AUT - Umschalter

#pragma bit tscl @ TRISA.2         // Taktleitung SCL  IN/AUT - Umschalter

void bstart(void)

{

sda=1;

tsda=0;

tscl=0;

scl=0;

nop();

scl=1;

nop2();

nop2();

nop();

sda=0;

nop2();

nop2();

nop();

scl=0;

nop2();

}

void bstop(void)

{

tsda=0;

sda=0;

nop2();

nop();

scl= 1;

nop2();

nop();

sda=1;

nop2();

scl= 0;

nop2();

nop();

}

bit bitein (void)

{

bit din;

tsda=1;

tscl=0;

sda=1;

scl=1;

nop2();

nop2();

nop();

din=sda;

scl=0;

return din;

}

void bitaus (bit dout)

{

tsda=0;

sda=dout;

nop();

scl=1;

nop2();

nop2();

scl=0;

}

char lesen(void)

{

char DATEIN, i ;

for(i=0;i<8;i++)

{

DATEIN =DATEIN<<1;

if( bitein() ) DATEIN.0=1;

}

return DATEIN;

}

bit schreib (char DATAUT)

{

char i ;

for(i=0;i<8;i++)

{

bitaus(DATAUT.7 );

DATAUT =DATAUT<<1;

}

return bitein();

}

void main(void)       // Aufgabe: kommentiertes Programm für eine analoge Datenauslese

{

............

}

Mehrere auf fünf Gebäude einer Schule verteilte PCs sollen vernetzt werden. Ein Großteil der PCs dient dem Abrufen von Daten aus einem Wetterdatenerfassungssystem. Einige werden allerdings auch zum Erfassen der Wetterdaten verwendet, einer beherbergt die Wetterdatenbank.

Von den Gebäuden liegen drei (A, B, C) auf einem zusammenhängenden Gelände, eins (D) auf der gegenüberliegenden Straßenseite (siehe Skizze) und eins (E) ca. 2 km entfernt. (siehe Skizze)

Die Rechner befinden sich zum Teil auf unterschiedlichen Etagen der einzelnen Gebäude. Die Verteilung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

| Gebäude | Etage | Anzahl | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 5 | Abrufen von Daten |
|  | 2 | 3 | Abrufen von Daten |
|  | 3 | 8 | 5 x Abrufen von Daten; 3 x Datenerfassung |
| B | 0 | 5 | 1 x Datenbankserver; 4 x Datenerfassung |
|  | 1 | 2 | Abrufen von Daten |
|  | 2 | 1 | Abrufen von Daten |
|  | 3 | 10 | Abrufen von Daten |
| C | 0 | 4 | Abrufen von Daten |
|  | 1 | 3 | Abrufen von Daten |
|  | 2 | 6 | Abrufen von Daten |
| D | 0 | 7 | Abrufen von Daten |
|  | 1 | 6 | Abrufen von Daten |
|  | 2 | 8 | Abrufen von Daten |
| E | 2 | 2 | Abrufen von Daten |

  - Skizzieren Sie die Vernetzung der Gebäude untereinander. Stellen Sie außerdem die detaillierte Vernetzung des Gebäudes B dar.

  - Stellen Sie die für die gesamte Vernetzung benötigten Netzwerkkomponenten sowie die Verkabelung zusammen. Begründen Sie in diesem Zusammenhang kurz den Einsatz der wichtigen verwendeten Koppelelemente.

  - Entwickeln und erläutern Sie für jede relevante Systemkomponente des Netzwerks einen Alternativvorschlag.
Begründen Sie kurz Ihre Entscheidungen, in dem Sie diese den Alternativlösungen gegenüberstellen. Gehen Sie hierbei vor allem auf die Problematik der z. T. recht großen Entfernungen zwischen den verschiedenen Hosts ein.

  - Die von Ihnen zusammengestellte Netzwerkhardware soll für eine erweiterte Aufgabe genutzt werden. Es sollen vertrauliche Verwaltungs- und Personaldaten zwischen speziell für diesen Zweck bereitgestellten Rechnern übertragen werden.

Passen Sie Ihr Konzept dem neuen Aufgabenprofil an. Legen Sie dar, warum Ihre Modifikation den erweiterten Sicherheitsansprüchen gerecht wird.

Geländeskizze zu Aufgabe 2:

D

E

C

B

A

Elf von 38 Berufskollegs des Regierungsbezirkes Münster haben sich zu einem Unterrichtsprojekt zusammengefunden, mit dem regionale Wetterdaten zentral gesammelt und für das Internet zu Verfügung gestellt werden sollen.

Auf den Schulhöfen werden Wetterstationen aufgestellt, die ihre Daten in regelmäßigen Abständen an einen zentralen Datenserver übertragen.

Jede Wetterstation stellt die in der Tabelle aufgezählten Daten zur Verfügung. Für jedes Datum wurde ein einheitlicher Name für jede Variable festgelegt, damit bei der Programmierung der Software durch verschiedene Schülergruppen die Kommunikation erleichtert wird.

| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Temperatur | Tmp | 15,42 °C |
| Windgeschwindigkeit | Wig | 2,603 m/s |
| Windrichtung | Wir | 234,756 |
| Niederschlag | Nds | 15,36 mm/qm |
| Relative Luftfreuchte | Rlf | 67,46 % |
| Datum | Dat | 12.08.2006 |
| Zeitpunkt | Uhr | 12:00:00 |
| Name der Schule | Sna | Berufskolleg der Stadt Bottrop |
| Strasse | Str | An der Berufsschule 20 |
| Postleitzahl | Plz | 46236 |
| Stadt | Ort | Bottrop |
| Web-Adresse | Url | www.berufskolleg-bottrop.de |
| E-Mail | Email | post@berufskolleg-bottrop.de |
| Telefon | Fon | 02041-706270 |
| Telefax | Fax | 02041-706277 |
| Längengrad | Lae | W 23° 12’ 45’’ |
| Breitengrad | Bre | S 04° 25’ 51’’ |
| Höhe über NN | Hoe | 2,345 m |

In einer späteren Phase sollen weitere Wetterinformationen gesammelt werden, z. B.

| Helligkeit | Hel | 12.000 Lux |
| --- | --- | --- |
| Luftdruck | Ldr | 1034 hPa |
| Radioaktivität | Rad | 1,25 μS |

- Eine Schülergruppe hat aus den Angaben der Wetterdatentabelle folgendes Entity-Relationship-Diagramm (ERD) erstellt.

Schule

Wetterdaten

liefert

Sna

Str

Plz

…

1

m

Sna

Dat

Uhr

Tmp

…

- Leiten Sie aus dem ERD die Tabellen in Kurznotation ab. Erläutern Sie die Regeln, die Sie dafür anwenden.

Tabellenname (Primärschlüssel, Spalte, Fremdschlüssel, …)

    - Einige Schulen haben mehrere Meßstationen auf dem Schulgelände eingerichtet. Außerdem verfügt jede Schule über einen Projektkoordinator, der für einen bestimmten Zeitraum das Projekt betreut. Passen Sie das Entity-Relationship-Diagramm an die neuen Anforderungen an!

- Beschreiben Sie Wirkung folgender SQL-Befehle:

3.2.1

CREATE TABLE schulen

(

id   int(11) NOT NULL auto_increment,

Name varchar(50) NOT NULL,

Str  varchar(25) NOT NULL,

Plz  varchar(5) NOT NULL,

Ort  varchar(25) NOT NULL,

PRIMARY KEY (id)

);

3.2.2

ALTER TABLE schulen ADD Hoe FLOAT NOT NULL;

3.2.3

INSERT INTO schulen (id, Name, Str, Plz, Ort, Hoe)

VALUES (37, 'Wirtschaftsschulen', '', '', 'Steinfurt', '');

3.2.4

SELECT DISTINCT Ort FROM schulen

3.2.5

SELECT DISTINCT Ort FROM schulen WHERE Ort IS NOT NULL

3.2.6

SELECT COUNT(DISTINCT Ort) FROM schulen WHERE Ort IS NOT NULL

3.2.7

SELECT s.Name, w.Dat, w.Tmp

FROM schulen s INNER JOIN wetter w ON s.Id = w.Sid

WHERE w.Tmp > 20.0

3.2.8

SELECT s.Name, AVG(w.Tmp)

FROM schulen s INNER JOIN wetter w ON s.Id = w.Sid

GROUP BY s.Name

3.2.9

SELECT s.Name, AVG(w.Tmp)

FROM schulen s, wetter w

WHERE s.Id = w.Sid

GROUP BY s.Name

HAVING AVG(w.Tmp) > 15.0

- Die Wetterdaten sollen über eine gemeinsame Web-Site mit eigener Domain abgerufen und verwaltet werden. Neben diesen Daten enthält die Homepage auch weitere Informationen, z. B. zu den beteiligten Schulen, Bestellmöglichkeit für einen Newsletter, einen Download-Bereich usw. In Ihrem Klassenarbeitsordner (KA) befindet sich das Verzeichnis abitur2007, in dem die Schul- und Wetterdaten im MySQL-Format gespeichert sind. Kopieren Sie dieses Verzeichnis in den MySQL-Daten-Ordner (z. B. c:\xampp\mysql\data). Auf die Datenbank kann unmittelbar über die Datenbank-Schnittstelle PhpMyAdmin zugegriffen werden; eine Einrichtung der Datenbank ist nicht notwendig.

    - Mit dem Skript wetter-ausgabe.php – das sich in Ihrem Verzeichnis KA befindet – wählt der Nutzer die Schule und die gesuchten Wetterdaten aus und erhält als Ergebnis eine HTML-Tabelle der Datensätze.

Schreiben Sie das Skript wetter-ausgabe2.php, das die Ausgabe der Daten übernimmt.

Auf der folgenden Seite finden Sie Bildschirmfotos der beiden Skriptdateien sowie den Quellcode von wetter-ausgabe.php.

| wetter-ausgabe.php | wetter-ausgab2.php |
| --- | --- |
| Quellcode wetter-ausgabe.php: |  |

<html><head><title>Wetter-Datenbank</title></head><body>

<h2>Wetter-Datenbank<br>Auswahlformular Wetterdaten</h2>

<form action="wetterdaten-abrufen2.php" method="get">

<table>

<tr bgcolor="ccccff">

<td><b>Schule</b></td>

<td><b>Wert</b></td>

<td>&nbsp;</td></tr>

<tr bgcolor="ccccff">

<td><select name="Sid">

<option value="9" selected>Berufskolleg der Stadt Bottrop</option>

</select>

</td>

<td>

<input type="checkbox" name="Tmp" checked>Temperatur</input><br>

<input type="checkbox" name="Wig">Windgeschwindigkeit</input><br>

<input type="checkbox" name="Wir">Windrichtung</input><br>

<input type="checkbox" name="Nds">Niederschlag</input><br>

<input type="checkbox" name="Rlf">Luftfeuchtigkeit</input><br>

</td>

<td><input type="submit" name="Anzeigen" value="Anzeigen"></td></tr>

</table></form></body></html>

Aufgabe 3.3.2

Schreiben Sie die PHP-Skripte, mit denen man die Schuldaten bearbeiten kann:

- Das erste Skript (schule-auswahl.php) sucht die Stadt und den Namen aller Schulen heraus und gibt beides in einer HTML-Tabelle aus. Rechts neben der Schule steht jeweils ein Link, mit dem das nachfolgende Skript zum Bearbeiten der Schuldaten aufgerufen wird.

- Das zweite Skript (schule-bearbeiten.php) stellt die Schuldaten in einem HTML-Formular dar. Der Nutzer kann nun fehlende Daten nachtragen oder Fehler korrigieren.

- Das dritte Skript (schule-bearbeiten2.php) trägt die Formulardaten in die Datenbank ein.

Orientieren Sie sich bei der Programmierung an den beiden Bildschirmfotos.

| schule-auswahl.php | schule-bearbeiten.php |
| --- | --- |