Erlaubte Hilfsmittel:

- Datenblätter des PIC16F84 u. PCF8574 , kommentierte Beispielprogramme des Unterrichts

- Internet Browser, HTML-Editoren MS FrontPage und Phase 5, MS Office Anwendungen, Entwicklungsumgebung für Webdatenbanken (WAMPP)

- Im Unterricht verwendete HTML-, PHP-, SQL- und Access-Befehlsreferenzen (sind als Kopie auf dem Server vorhanden)

Arbeitszeit: 255 min

Ein Autohaus soll eine neue EDV-Ausstattung erhalten. Unter anderem soll ein neues Netzwerk aufgebaut, eine elektronische Schließanlage installiert und eine Datenbank zur Verwaltung der KFZ-Werkstatt eingerichtet werden.

### Aufgabe 1

Mit dem Mikrocontroller PIC16F84 soll die Schließ- und Alarmanlage der Kfz-Werkstatt gesteuert werden.

- Eine Aufgabe soll darin bestehen, die Zugangsberechtigungen zu steuern. Von der Schließanlage werden drei Berechtigungsstufen gefordert.

Stufe 1 (Chef):                            Bürotüren, Werkstatttüren, Werkzeugschränke

Stufe 2 (Mechaniker):                 Werkstatttüren und Werkzeugschränke

Stufe 3 (Reinigungspersonal):    Bürotüren und Werkstatttüren

Ein Kartenlesegerät liefert entsprechend jeder Berechtigungsstufe verschiedene Bytes. Bei den richtigen Bytes des Lesegerätes soll der Mikrocontroller Signale (5 V) von 3 Sekunden an die Magnetschalter der Türen liefern. Für die Realisierung sollen die bidirektionalen Ports des PIC16F84 wie folgt verwendet werden:

Erstellen Sie für die Schließanlagensteuerung einen Programmablaufplan oder ein Struktogramm und schreiben Sie ein kommentiertes Assemblerprogramm.

- Da für eine Erweiterung mit einer Alarmanlage nicht genügend Ports des Mikrocontrollers zur Verfügung stehen, soll eine Porterweiterung mit dem IC PCF8574 erfolgen. Beschreiben Sie die physikalischen Verbindungen und die Datenkommunikation anhand von beispielhaften Bitfolgen zwischen dem PCF8574 und dem Mikrocontroller für einen bidirektionalen Datentransfer.

### Aufgabe 2

Bei dem Autohändler ist eine gewachsene Peer-to-Peer-Netzwerkstruktur vorhanden. Die Administration des Systems erfolgt jeweils auf den lokalen Systemen, die unter Windows 2000 und XP betrieben werden. Die Drucker der einzelnen Abteilungen sind jeweils an lokale Arbeitsplätze angeschlossen und dort über Freigaben ins Netzwerk gestellt.

Im Verkauf befindet sich der Webserver, der Router, ein zentraler Switch sowie der Host mit dem Arbeitszeiterfassungssystem und dem elektronischen Gebäudezugangssystem.

Empfang

Verkauf

Sekretariat

Geschäfts-leitung

Werkstatt:

Halle

Werkstatt:

Büro

Werkstatt:

Lager

In absehbarer Zeit soll ein neues Dienstleistungszentrum entstehen. Aufgrund sicherheitstechnischer Bedenken wird vonseiten eines Netzwerkdienstleisters ein verändertes Konzept vorgeschlagen.

Im Rahmen dieser Neustrukturierung soll das Peer-to-Peer-Netzwerk in ein serverbasiertes Netzwerk umgewandelt werden. Als Serverbetriebssystem wurde Windows 2003 ausgewählt. Zur Einrichtung der Domänenstruktur sollen die grundlegenden vorbereitenden Arbeiten für das Netzwerk auf Betriebsystemebene vorgenommen werden.

- Beschreiben Sie die mögliche logische Struktur des neuen Firmen-Netzwerkes und der Benutzerverwaltung einschließlich Verzeichnis- und Namensdiensten.

- Erstellen Sie einen kommentierten Ablaufplan der prinzipiellen Einrichtungsschritte für die Server und die Clients des Netzwerks.

- Ein Mitglied Ihres Teams konfrontiert Sie mit der Idee, die geplante Außenstelle als eigenständige Domäne zu führen und somit klare Strukturen zu schaffen. Als erfahrener Netzwerkspezialist weisen Sie diesen Gedanken mit Blick auf die wesentlichen Vorzüge der zentralen Benutzerverwaltung mit ihren Möglichkeiten der Gruppen- und Profilbildung zurück. Stellen Sie Ihre Argumente dar.

### Aufgabe 3

Der Eigentümer des Kfz-Handels- und Reparaturbetriebes aus Bottrop hat sich zum Ziel gesetzt, die Verwaltung seines Unternehmens vollständig auf EDV umzustellen.

Die Verwaltung der Kfz-Werkstatt umfasst viele Aufgaben, die mit einer Datenbank abgewickelt werden können. Die nachstehende Liste gibt einen Einblick in den Umfang der Arbeiten:

| Stammdaten pflegen: - Kunden, Lieferanten, Bankverbindungen - Lager, Artikelgruppen, Baugruppen, Teile, Preisgruppen - Fahrzeuge, Fahrzeugtypen - Arbeiten, Stundensätze, Rabattgruppen - Zusätzlich bestehen zwischen einigen Stammdaten Verknüpfungen, z. B. zwischen Kunde und Fahrzeug, zwischen Arbeit und Stundensatz oder die Beziehung von Baugruppen zu Teilen und Fahrzeugtypen. Auftragsbearbeitung: - Neue Aufträge einrichten - Weiterbearbeitung von offenen Aufträgen - Drucken von Rechnungen oder Aufträgen - Aufträge stornieren - Rechnungsarchiv - Rechnungstexte (Festlegen von Kopf und Fußtext für Rechnung bzw. Auftrag) Lagerverwaltung: - Inventur - Buchen von Lagerzugängen - Information über Teile (Bestand, Lager, Mindestbestand) - Mindestbestände festlegen und prüfen | Statistiken und Infos: - Statistiken als Tabelle und Grafik, z. B. über Umsatz oder Kunden-Umsatz nach Jahr, Monat mit und ohne Vorjahr usw. - Informationen über Kunden, Teile, Fahrzeuge, Auftragsdaten usw. Listendruck: - Listen für alle Stammdaten und Aufträge, gesteuert über eine Auswahl der entsprechenden Daten. Administration: - Einlesen von Preis und Teile-Update - Aus- und Einlagern von Jahresdaten - Userverwaltung Datenexport: - Export von Daten nach einem Satz von festen Listen (vorgegebener SQL-Befehl) oder über den individuellen Bereich (freie Eingabe von SQL-Befehlen). - Anbindung an Office-Programme Terminverwaltung: - Termine verknüpft mit Kunde, Tag, Woche, Monat und Jahresübersicht. - Termine drucken usw. |
| --- | --- |

Der Eigentümer hat sich entschieden, folgende Alternativen für die programmtechnische Abwicklung ins Auge zu fassen:

Den Einsatz des bereits installierten MS Office Programmpaketes mit speziellen, für den Kfz-Bereich optimierten Dateien und VBA-Programmen, die in der Regel von Softwarehäusern beschafft werden.

Den Ausbau der schon bestehenden Web-Site um Interaktionsmöglichkeiten für die Kunden. Dazu ist es notwendig, Teile der Unternehmensdaten in internetfähigen Datenbanken abzubilden.

- Erstellen Sie aus den nachstehenden Angaben zur Auftragsverwaltung ein Entity-Relationship-Modell und erläutern Sie die grafischen Elemente, die Sie dafür benutzen.

- Die Kundenliste umfasst die üblichen Angaben zur Person, zum Wohnort und zu den Kommunikationsmitteln, etc.

- Die meisten Kunden besitzen nur ein Fahrzeug, einige Kunden halten mehrere Fahrzeuge, die sie bei der Kfz-Werkstatt in Reparatur geben. Zu den Fahrzeugen werden folgende Daten abgespeichert: Kfz-Kennzeichen, Fahrzeugtyp, Fahrzeug-Identifikationsnummer.

- Jeder Kunde beauftragt die Kfz-Werkstatt mit der Reparatur / Wartung für ein oder mehrere Fahrzeuge. Der Kunde erhält danach eine Auftragsbestätigung mit den Auftragskopfdaten (Kunden-Nummer, Auftrags-Nummer, Auftragsdatum, Kfz-Kennzeichen, Kilometerstand) und den Auftragsdetaildaten (Angaben über die Art und die Menge der Dienstleistungen bzw. ausgetauschten Teile und Baugruppen, Nettoeinzelpreisen.

- Angenommen die Tabelle „Lagerstamm_Teile“ habe folgenden Aufbau:

| TeileNr | Bezeichnung | Mindestbestand | Anfangsbestand | Einheit | Gebinde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H6813302 | Abschlussblech | 0 | 0 | Stück | 1 |
| 1H0827705 | Dichtung | 2 | 5 | Stück | 1 |
| 1H0807435 | Halteklammer | 50 | 33 | Stück | 100 |
| 1H6827025 | Klappe | 0 | 0 | Stück | 1 |
| N00908214 | Mutter | 250 | 550 | Stück | 1000 |
| N00906261 | Mutter | 125 | 750 | Stück | 25 |
| 1H6853687 | Schriftzug | 5 | 26 | Stück | 1 |
| AKL448300 | Schutzfolie | 10 | 64 | Stück | 10 |
| 1H6807311 | Träger | 0 | 0 | Stück | 1 |
| 1H6807417 | Verkleidung | 0 | 0 | Stück | 1 |
| 3A9853630 | VW Zeichen | 10 | 12 | Stück | 1 |

Formulieren Sie für die nachstehenden vier Abfragen die jeweiligen SQL-Befehle

- Neues Teil im Stammverzeichnis erfassen (1H0 253 087 / Abgasrohr / 0 / 0 / Stück / 1)

- Löschen des Teils 1H6 827 025 aus der Stamm-Tabelle

- Senkung des Mindestbestandes für Teil 3A9 853 630 auf fünf.

- Nach Bezeichnung aufsteigend sortierte Auflistung aller Teile mit einem Anfangsbestand und einem Mindestbestand von Null.

- Erläutern am Beispiel der Tabelle „Lagerstamm_Teile“ den Begriff „Datenintegrität“! Nennen und beschreiben Sie die Einstellungen in Access, die der Datenbank-Administrator vornehmen kann, um diese Integrität sicherzustellen!

- Als zusätzliche Serviceleistung soll der Abruf von Wartungs- und Inspektionsdaten über das Internet ermöglicht werden. Die Kunden wählen ihr Fahrzeugmodell, das Baujahr und den Service-Kilometerwert und erhalten eine Liste mit den anfallenden Arbeiten, den gegebenenfalls auszutauschenden Teilen und eine Kostenschätzung für den Service. Diese Informationen beschafft sich der Kunde über eine Web-Site mit eigener Domain. Die Homepage enthält natürlich auch weitere Informationen, z. B. zum Automobilkauf, Finanzierungsmöglichkeiten, Fahrzeugkonfigurator, Newsletter, usw.

Beschreiben Sie am Beispiel der Entwicklungsumgebung XAMPP wie die in einer SQL-Datenbank gespeicherten Wartungsdaten von einem Web-Browser als dynamische Web-Seite abgerufen und dargestellt werden können. Nennen Sie die dazu verwendeten Programmiersprachen und erläutern Sie deren Aufgabe. Gegebenfalls sollten Sie Ihre Beschreibung mit einer Zeichnung verdeutlichen.

- Die Kfz-Werkstatt bietet seinen Kunden die Möglichkeit, den Bestand an gebrauchten Fahrzeugen über das Internet abzurufen (vgl. 1. Bild auf der nächsten Seite). Die Kunden können die Auswahl einschränken, indem Sie einen Hersteller angeben oder den Verkaufspreis beschränken. Klickt man auf den Schalter „Suchen“, wird das Ergebnis auf einer neuen Seite angezeigt (vgl. 2. Bild).

Codieren Sie den HTML-Quellcode für die Auswahl der Fahrzeuge. Die dazu notwendigen Informationen finden Sie auf den nächsten beiden Seiten. Die MySQL-Tabellen (autos.frm / autos.myd / autos.myi) und das PHP-Skript (gebrauchtwagen2.php) befinden sich in Ihrem Arbeitsverzeichnis.

| Die Fahrzeugauswahl hat folgenden Aufbau: - Alle - Einzeleintrag für deutsche Hersteller - Sonstige | Für die Auswahl des Verkaufspreises gilt folgende Staffelung: - Beliebig - Bis 10000 - Bis 15000 - Bis 20000 - Bis 25000 - Über 25000 |
| --- | --- |

Aufbau der Gebrauchtwagen-Datenbank: